ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΟΜΑΔΑ Α: Μέτρηση Ακτινοβολίας Κινητών Επικοινωνιών ως 5G

A.1 Φορητός Συχνοεπιλεκτικός μετρητής ακτινοβολίας (1)

| Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Παροχή ενός πλήρους φορητού συχνοεπιλεκτικού μετρητή ακτινοβολίας στη συχνοτική μπάντα 9KHz ως 6GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πλήρως και με απομακρυσμένο έλεγχο και όταν τοποθετείται σε πτητικό μέσο (drone). | ΝΑΙ |  |  |
| - O εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία, να διαθέτει στιβαρή κατασκευή, να είναι ανθεκτικός στην βροχή, να έχει εργονομικό σχεδιασμό, να λειτουργεί με εναλλάξιμες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS και δυνατότητα ηχογράφησης φωνής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συσκευή χειρός, να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 7’’ ή μεγαλύτερη. Η διάρκεια λειτουργίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το βάρος του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3kg χωρίς την κεραία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion με τον φορτιστή της. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το όργανο και η κεραία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά βαθμονόμισης (calibration certificate) διάρκειας 2 ετών τουλάχιστον από την ημερομηνίας ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η περίοδος επαναβαθμονόμησης του οργάνου και της κεραίας θα πρέπει να είναι 2 έτη ή μεγαλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η μετάδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων θα γίνεται εναλλακτικά μέσω θύρας USB και οπτικού καλωδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς για την πραγματοποίηση συχνοεπιλεκτικών και ευρυζωνικών μετρήσεων (Integrated Values). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτόματα την κεραία και το καλώδιο, προκειμένου να πραγματοποιούνται με ακρίβεια ισοτροπικές μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ανοχή σε RF πεδία >=200V/m. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις λειτουργίες: |  |  |  |
| Α. Αναλυτή φάσματος (Spectrum Analysis): Διακριτική ικανότητα εύρους ζώνης (resolution bandwidth) 10Hz ως 20MHz σε βήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Αυτόματης αξιολόγησης επιπέδων ασφαλείας (Safety Evaluation): υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών (>200) με εύρος ζώνης για την καθεμία από 40Hz ως 6GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Απεικόνισης στο χρονικό πεδίο (Scope Mode) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. Καταγραφής στάθμης σήματος (Level Recorder) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. Μετρήσεων ισχύος καναλιού (Channel Power) | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ. Καταγραφέα δεδομένων (Data Logger) | ΝΑΙ |  |  |
| Η. Αυτοματοποιημένων μετρήσεων 4G LTE (FDD) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ. Αυτοματοποιημένων μετρήσεων 5G NR | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ελέγχου και επεξεργασίας των μετρήσεων θα είναι μόνιμη και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται απαραίτητο λογισμικό για την διαμόρφωση και τον απαμακρυσμένο έλεγχο του εξοπλισμού και την επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το εύρος σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού σε επίπεδο θερμοκρασιών καθορίζεται από -10 έως +50°C τουλάχιστον. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτει προστασία και αδιαβροχοποίηση IP 52. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει ποικιλία από αποσπώμενες εξωτερικές ισοτροπικές & κατευθυντικές κεραίες ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται με N-type connector. Οι κεραίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το εύρος ζώνης συχνοτήτων θα πρέπει να είναι από 9kHz έως 6GHz. Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζει διαφορετικές ταυτόχρονες απεικονίσεις όπως, τουλάχιστον, Peak και RMS Value, προβολή μέτρησης ως ποσοστού (%) επί του διεθνούς προτύπου, υπολογισμός μέσης τιμής με βάση τον χρόνο ή τα sweeps. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για υπολογισμό χωρικού μέσου όρου (spatial averaging). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να δημιουργεί επεξεργάσιμους πίνακες για αυτόματο συσχετισμό των αποτελεσμάτων με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (πχ. . broadcasting, GSM, 4G, 5G, WiMAX). | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται επιπλέον βαθμονόμιση δύο (2) χρόνια μετά την απόκτηση του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Κεραία |  |  |  |
| - Κεραία (probe) Ηλεκτρικού πεδίου, ισοτροπική με εύρος συχνοτήτων από 420 MHz έως 6GHz. Το δυναμικό εύρος μετρήσεων να είναι 0.14 mV/m έως 160V/m και θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +50°C. Επίσης, η μέγιστη ισχύς πεδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 435 V/m ή 50mW/cm2. | ΝΑΙ |  |  |
| - H κεραία να διαθέτει N-connector για σύνδεση με τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται καλώδιο σύνδεσης του εξοπλισμού με την κεραία. Το εύρος Συχνοτήτων να είναι από 9 KHz έως 6 GHz, το μήκος του να είναι τουλάχιστον 1,5m και η αντίσταση 50 Ω. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπληρωματικός εξοπλισμός |  |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: | ΝΑΙ |  |  |
| - Τροφοδοτικό 12VDC, 100V – 240 VAC | ΝΑΙ |  |  |
| - Καλώδιο USB2.0 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Βαλίτσα μεταφοράς με σκληρό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| - Λουρί μεταφοράς για το όργανο | ΝΑΙ |  |  |
| - Λουρί μεταφοράς για την βαλίτσα | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο μετρήσεων με τον εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση |  |  |  |
| - Πλήρης εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) ημερών για τον εξοπλισμό, κατά προτίμηση στην πόλη της Αναθέτουσας Αρχής στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |

Α.2 Φορητός Συχνοεπιλεκτικός μετρητής ακτινοβολίας (2)

| Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Παροχή ενός πλήρους φορητού συχνοεπιλεκτικού μετρητή ακτινοβολίας στη συχνοτική μπάντα 9KHz ως 6GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί πλήρως και με απομακρυσμένο έλεγχο και όταν τοποθετείται σε πτητικό μέσο (drone). | ΝΑΙ |  |  |
| - O εξοπλισμός θα πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία, να διαθέτει στιβαρή κατασκευή, να είναι ανθεκτικός στην βροχή, να έχει εργονομικό σχεδιασμό, να λειτουργεί με εναλλάξιμες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS και δυνατότητα ηχογράφησης φωνής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συσκευή χειρός, να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 7’’ ή μεγαλύτερη. Η διάρκεια λειτουργίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το βάρος του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3kg χωρίς την κεραία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion με τον φορτιστή της. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το όργανο και η κεραία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά βαθμονόμισης (calibration certificate) διάρκειας 2 ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η περίοδος επαναβαθμονόμησης του οργάνου και της κεραίας θα πρέπει να είναι 2 έτη ή μεγαλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η μετάδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων θα γίνεται εναλλακτικά μέσω θύρας USB και οπτικού καλωδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς για την πραγματοποίηση συχνοεπιλεκτικών και ευρυζωνικών μετρήσεων (Integrated Values). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτόματα την κεραία και το καλώδιο, προκειμένου να πραγματοποιούνται με ακρίβεια ισοτροπικές μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ανοχή σε RF πεδία >=200V/m. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις λειτουργίες: |  |  |  |
| Α. Αναλυτή φάσματος (Spectrum Analysis): Διακριτική ικανότητα εύρους ζώνης (resolution bandwidth) 10Hz ως 20MHz σε βήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Αυτόματης αξιολόγησης επιπέδων ασφαλείας (Safety Evaluation): υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών (>200) με εύρος ζώνης για την καθεμία από 40Hz ως 6GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Απεικόνισης στο χρονικό πεδίο (Scope Mode) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. Καταγραφής στάθμης σήματος (Level Recorder) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. Μετρήσεων ισχύος καναλιού (Channel Power) | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ. Καταγραφέα δεδομένων (Data Logger) | ΝΑΙ |  |  |
| Η. Αυτοματοποιημένων μετρήσεων 5G NR | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ελέγχου και επεξεργασίας των μετρήσεων θα είναι μόνιμη και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται απαραίτητο λογισμικό για την διαμόρφωση και τον απαμακρυσμένο έλεγχο του εξοπλισμού και την επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το εύρος σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού σε επίπεδο θερμοκρασιών καθορίζεται από -10 έως +50°C τουλάχιστον. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτει προστασία και αδιαβροχοποίηση IP 52. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει ποικιλία από αποσπώμενες εξωτερικές ισοτροπικές & κατευθυντικές κεραίες ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται με N-type connector. Οι κεραίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το εύρος ζώνης συχνοτήτων θα πρέπει να είναι από 9kHz έως 6GHz. Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζει διαφορετικές ταυτόχρονες απεικονίσεις όπως τουλάχιστον Peak και RMS Value, προβολή μέτρησης ως ποσοστού (%) επί του διεθνούς προτύπου, υπολογισμός μέσης τιμής με βάση τον χρόνο ή τα sweeps. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για υπολογισμό χωρικού μέσου όρου (spatial averaging). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να δημιουργεί επεξεργάσιμους πίνακες για αυτόματο συσχετισμό των αποτελεσμάτων με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (πχ. . broadcasting, GSM, 4G, 5G, WiMAX). | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται επιπλέον βαθμονόμιση δύο (2) χρόνια μετά την απόκτηση του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| Κεραία |  |  |  |
| - Κεραία (probe) Ηλεκτρικού πεδίου, ισοτροπική με εύρος συχνοτήτων από 420 MHz έως 6GHz. Το δυναμικό εύρος μετρήσεων να είναι 0.14 mV/m έως 160V/m και θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +50°C. Επίσης, η μέγιστη ισχύς πεδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 435 V/m ή 50mW/cm2. | ΝΑΙ |  |  |
| - H κεραία να διαθέτει N-connector για σύνδεση με τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται καλώδιο σύνδεσης του εξοπλισμού με την κεραία. Το εύρος Συχνοτήτων να είναι από 9 KHz έως 6 GHz, το μήκος του να είναι τουλάχιστον 1,5m και η αντίσταση 50 Ω. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπληρωματικός εξοπλισμός |  |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| - Τροφοδοτικό 12VDC, 100V – 240 VAC | ΝΑΙ |  |  |
| - Καλώδιο USB2.0 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Βαλίτσα μεταφοράς με σκληρό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| - Λουρί μεταφοράς για το όργανο | ΝΑΙ |  |  |
| - Λουρί μεταφοράς για την βαλίτσα | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο μετρήσεων με τον εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |

Α.3 Σταθμός Ευρυζωνικών μετρήσεων

| Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - O εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί μετρήσεις ευρείας ζώνης (100 KHz - 40 GHz). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται εύκολα τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να μεταφέρεται εύκολα από θέση σε θέση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ευρυζωνικές μετρήσεις σε όλη την περιοχή συχνοτήτων που υποστηρίζει ο αισθητήρας αλλά και σε επιμέρους ζώνες συχνοτήτων σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να τροφοδοτείται από ηλιακό συλλέκτη σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χωρητικότητας τουλάχιστον 2500 mAh. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτείται μέσω παροχής δικτύου (220 V). | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτονομία εξοπλισμού μέτρησης, χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος και χωρίς τη χρήση ηλιακού συλλέκτη, τουλάχιστον 12μέρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πραγματοποιεί μετρήσεις που αφορούν υπηρεσίες όπως Κινητές επικοινωνίες, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Δορυφορικές επικοινωνίες, WiFi, Radar. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η χωρητικότητα μνήμης αποθήκευσης μετρήσεων, στο μέγιστο ρυθμό αποθήκευσης, θα πρέπει να καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα modems 2G / 3G / 4G και WiFi 802.11 b/g για απομακρυσμένη σύνδεση με την εφαρμογή διαχείρισης και την αυτόματη αποστολή των μετρήσεων σε σχετικό εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα πρέπει να διαθέτει διεπαφή USB για τοπική επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Προαιρετικά, ο σταθμός θα πρέπει να έχει δυνατότητα για σύνδεση με την εφαρμογή διαχείρισης μέσω σειριακής (RS232) σύνδεσης ή μέσω οπτικής ίνας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS, για καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον την προδιαγραφή IEC IP55, για προστασία και αδιαβροχοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αντοχή του εξοπλισμού σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες: εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10 °C – 55 °C, εύρος υγρασίας <29g/m3 , 93%, ταχύτητα ανέμου έως 150 Km/h. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το βάρος του εξοπλισμού, χωρίς τον αισθητήρα, να είναι μικρότερο των 2,5Kgr. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός μέτρησης θα φέρει αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας και θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα υποστηριζόμενα Standards να είναι τουλάχιστον 2014/30, 2014/35, IEC 211-6, IEC 211-7, ITU-T K.83. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαφορετικών τύπων συναγερμών. Ενδεικτικά: Συναγερμός υψηλού μετρούμενου πεδίου (με δυνατότητα ορισμού κατωφλίου), χαμηλή στάθμη μπαταρίας, συναγερμός αφαίρεσης καλύμματος του σταθμού, συναγερμός δυσλειτουργίας της κεραίας, συναγερμός ανίχνευσης υψηλής θερμοκρασίας, συναγερμός για επίπεδο υγρασίας εντός του σταθμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ελέγχου και επεξεργασίας των μετρήσεων θα είναι μόνιμη και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα updates για την διάρκεια της εγγύησης με δυνατότητα παραιτέρω επέκτασης κατόπιν συμφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται απαραίτητο λογισμικό για την διαμόρφωση και τον απαμακρυσμένο έλεγχο του εξοπλισμού και την επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται βαθμονόμιση τουλάχιστον ενός και μισού (1.5) έτους από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού, και για το όργανο και για τις κεραίες του, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν συμφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Κεραία |  |  |  |
| - Αισθητήρες (Probes) | ΝΑΙ |  |  |
| - Ευρυζωνικός αισθητήρας 0.3 MHz έως 40 GHz με ακρίβεια μέτρησης ±0.01 V/m | ΝΑΙ |  |  |
| - Αισθητήρας ηλεκτρικού πεδίου 10Hz ως 5KHz με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ±0.1 V/m | ΝΑΙ |  |  |
| - Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου 10Hz ως 5KHz με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον ±1nT | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπληρωματικός εξοπλισμός |  |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| - Ιστό στήριξης σε fiber glass και κατάλληλους σύνδεσμους | ΝΑΙ |  |  |
| - SIM card για επικοινωνίες data (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| - Τροφοδοτικό, φορτιστή μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Καλώδιο Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο λειτουργίας και μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση |  |  |  |
| - Πλήρης εκπαίδευση για την λειτουργία του εξοπλισμού τουλάχιστον μιας (1) μέρας, κατά προτίμηση στην πόλη της Αναθέτουσας Αρχής στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |

Α.4 Σταθμός Συχνοεπιλεκτικών Μετρήσεων

| Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί μετρήσεις στην περιοχή συχνοτήτων 100 KHz – 6 GHz. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα ρύθμισης (επιλογής από τον χρήστη) τουλάχιστον 20 διαφορετικών ζωνών συχνότητων μέτρησης. Κάθε ομάδα ζωνών συχνοτήτων που δημιουργεί ο χρήστης, θα αποθηκεύεται στον εξοπλισμό για εύκολη ανάκληση, όταν χρειαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις ταυτόχρονα σε όλες τις ζώνες που έχουν ρυθμιστεί από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να τροφοδοτείται από ηλιακό συλλέκτη σε συνδυασμό με μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτείται μέσω παροχής δικτύου (220 V). | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτονομία εξοπλισμού μέτρησης, χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος και χωρίς τη χρήση ηλιακού συλλέκτη, τουλάχιστον 48ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πραγματοποιεί μετρήσεις που αφορούν υπηρεσίες όπως Κινητές επικοινωνίες, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Δορυφορικές επικοινωνίες, WiFi, Radar. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η χωρητικότητα μνήμης αποθήκευσης μετρήσεων, στο μέγιστο ρυθμό αποθήκευσης, θα πρέπει να καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα modems 2G / 3G / 4G για απομακρυσμένη σύνδεση με την εφαρμογή διαχείρισης και την αυτόματη αποστολή των μετρήσεων, σε σχετικό εξυπηρετητή. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει διεπαφή USB, για τοπική επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS, για καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον την προδιαγραφή IEC IP55, για προστασία και αδιαβροχοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αντοχή του εξοπλισμού σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες: εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10°C – 55°C), εύρος υγρασίας <=93%, ταχύτητα ανέμου έως 150 Km/h. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το βάρος του εξοπλισμού πρέπει να είναι μικρότερο των 35Kgr. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός μέτρησης θα φέρει αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας και θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα υποστηριζόμενα Standards να είναι 2014/30, 2014/35, IEC 211-6, IEC 211-7, ITU-T K.83. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαφορετικών τύπων συναγερμών. Ενδεικτικά: Συναγερμός υψηλού μετρούμενου πεδίου (με δυνατότητα ορισμού κατωφλίου), χαμηλή στάθμη μπαταρίας, συναγερμός αφαίρεσης καλύμματος του σταθμού, συναγερμός δυσλειτουργίας της κεραίας, συναγερμός ανίχνευσης υψηλής θερμοκρασίας, συναγερμός για επίπεδο υγρασίας εντός του σταθμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο αισθητήρας μέτρησης και η βασική μονάδα μέτρησης, θα πρέπει να κάνουν συνεχή καταγραφή και να παρέχουν τουλάχιστον την ενεργό (rms) ή τη μέση (avg) καθώς και τη μέγιστη (max) τιμή της έντασης του πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ελέγχου και επεξεργασίας των μετρήσεων θα είναι μόνιμη και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα updates για την διάρκεια της εγγύησης με δυνατότητα παραιτέρω επέκτασης κατόπιν συμφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται απαραίτητο λογισμικό για την διαμόρφωση και τον απαμακρυσμένο έλεγχο του εξοπλισμού και την επεξεργασία των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού, και για το όργανο και για την κεραία του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα παρέχεται βαθμονόμιση τουλάχιστον ενός και μισού (1.5) έτους από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού, και για το όργανο και για τις κεραίες του με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν συμφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Κεραία |  |  |  |
| - Σύστημα Αισθητήρα (Probe) : | ΝΑΙ |  |  |
| - Ισοτροπικός αισθητήρας (100 kHz έως 6 GHz) με εύρος μετρήσεων 0.01 – 160 V/m, ακρίβεια (accuracy) μέτρησης 0.01 V/m τουλάχιστον και ευαισθησία 0.01 V/m. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπληρωματικός εξοπλισμός |  |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| - Ιστό στήριξης σε fiber glass και κατάλληλους σύνδεσμους | ΝΑΙ |  |  |
| - SIM card για επικοινωνίες data (προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| - Τροφοδοτικό, φορτιστή μπαταριας | ΝΑΙ |  |  |
| - Καλώδιο Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδιο λειτουργίας και μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση |  |  |  |
| - Πλήρης εκπαίδευση για την λειτουργία του εξοπλισμού τουλάχιστον μιας (1) μέρας, κατά προτίμηση στην πόλη της Αναθέτουσας Αρχής στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β: Μέτρηση συστημάτων κινητών επικοινωνιών έως 5G

Β.1 Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης επίδοσης κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας 5G NR

| Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης επίδοσης κινητών επικοινωνιών θα πρέπει να αποτελείται από | ΝΑΙ |  |  |
| B1.1 τέσσερις (4) μετρητικές συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων έως τεχνολογίας 5G | ΝΑΙ |  |  |
| B1.2 κατάλληλο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων έως την τεχνολογία 5G | ΝΑΙ |  |  |
| B1.3 κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων έως την τεχνολογία 5G | ΝΑΙ |  |  |
| B1.4 μία φορητή υπολογιστική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| B1.5 κατάλληλο ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε τουλάχιστον μια από τις προσφερόμενες συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα διαθέτει σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| B1.1 τέσσερις (4) μετρητικές συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων έως τεχνολογίας 5G |  |  |  |
| - Το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις (4) μετρητικές συσκευές με δυνατότητα μετρήσεων φωνής και δεδομένων έως και την τεχνολογία 5G NR. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οι τέσσερις (4) μετρητικές συσκευές θα πρέπει να έχουν κατάλληλο chipset για τη διενέργεια μετρήσεων έως 5G NR. | ΝΑΙ |  |  |
| B1.2 κατάλληλο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων έως την τεχνολογία 5G |  |  |  |
| - Οι τέσσερις (4) μετρητικές συσκευές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό ελέγχου για τη διενέργεια μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ελέγχου των τεσσάρων (4) μετρητικών συσκευών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων τουλάχιστον των ακόλουθων υπηρεσιών: | ΝΑΙ |  |  |
| - Κλήσεις φωνής | ΝΑΙ |  |  |
| - VoLTE Support | ΝΑΙ |  |  |
| - SMS/MMS messaging | ΝΑΙ |  |  |
| - Iperf2, Iperf3 data protocols | ΝΑΙ |  |  |
| - ICMP Ping | ΝΑΙ |  |  |
| - FTP/SFTP | ΝΑΙ |  |  |
| - HTTP/HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| - HTML Browsing | ΝΑΙ |  |  |
| - YouTube Video Streaming | ΝΑΙ |  |  |
| - Facebook, Instagram, Twitter, Dropbox | ΝΑΙ |  |  |
| - Ookla Speedtest | ΝΑΙ |  |  |
| - WLAN Support | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ελέγχου θα είναι μόνιμη και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας των μετρήσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για IMS testing (LTE-B (eMBMS), VoLTE, ViLTE, VoWifi, ViWifi). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει με μελλοντική αναβάθμιση να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και αποθήκευσης των δεδομένων μέσω Cloud υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης μετρήσεων με δέκτες σάρωσης ενός από τους εξής τρεις κατασκευαστές (Keysight, Rodhe Schwarz, PCTel) και τη δυνατότητα, μέσω μελλοντικής αναβάθμισης με επιπρόσθετο software license, να υποστηρίζει τους δέκτες σάρωσης των άλλων δύο (2) κατασκευαστών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης του υπάρχοντος δέκτη σάρωσης Nemo FSR1 του εργαστηρίου Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση μετρήσεων ραδιοκαλύψης των δικτύων κινητών επικοινωνιών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει μετρήσεις με chipset συμβατό με αυτό των τεσσάρων (4) προσφερόμενων μετρητικών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει τις υπάρχουσες μετρητικές συσκευές του εργαστηρίου Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωιών της Αναθέτουσας Αρχής, τεχνολογίας 2G, 3G, 4G. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει μετρήσεις με έως εννέα (9) μετρητικές συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει με μελλοντική αναβάθμιση να μπορεί να υποστηρίξει μετρήσεις με έως δεκαοκτώ (18) μετρητικές συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| - ‘Εως δεκαοκτώ (18) κανάλια μετρήσεων θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται μέσω μίας (1) επεξεργαστικής μονάδας (CPU) ενός (1) φορητού υπολογιστή (υπολογιστική μονάδα). | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού διενέργειας των μετρήσεων να είναι μόνιμη και να μην απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| B1.3 κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων έως την τεχνολογία 5G |  |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει τις τεχνολογίες GSM, UMTS, CDMA, TDMA, AMPS, GAN, WLAN, EVDO, HSUPA, LTE, 5G NR, LTE CA έως 5CC, CA UL, VoLTE, eMBMS, VoWIFI, LTE IoT, LTE-M, mMIMO. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης σταθμού βάσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης με βάση το κριτήριο του Lee (Lee's criteria distance based average funtionality). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων μετρήσεων με ASCII file format. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής των αποτελεσμάτων σε αρχεία μορφής csv και να είναι εφικτή η επεξεργασία τους από άλλα λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης αρχείων MapInfo raster, vector map και αρχείων MapX Geoset (.gst). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής και ανάλυσης των αρχείων μετρήσεων από τις υπάρχουσες μετρητικές συσκευές τεχνολογίας 2G, 3G, 4G του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων θα πρέπει μέσω μελλοντικής αναβάθμισης με επιπρόσθετο software license option να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών file formats (Infovista - TEMS, R&S - Swissqual). | ΝΑΙ |  |  |
| - Η άδεια του λογισμικού ανάλυσης των μετρήσεων να είναι μόνιμη και να μην απαιτείται ετήσια ανανέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| B1.4 μία φορητή υπολογιστική μονάδα |  |  |  |
| - Η υπολογιστική μονάδα, στην οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό διενέργειας των μετρήσεων, θα πρέπει να είναι επώνυμο μοντέλο και να έχει κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε το σύστημα μέτρησης να μην διέπεται από περιορισμούς κατά τη διάρκεια των μετρήσεων λόγω επεξεργαστικής ισχύος και υψηλών ρυθμών δεδομένων, με τα εξής χαρακτηριστικά τουλάχιστον: | ΝΑΙ |  |  |
| - θα είναι Ενισχυμένης κατασκευής για χρήση στο πεδίο | ΝΑΙ |  |  |
| - oθόνη 14 ιντσών και ανάλυση αυτής τουλάχιστον 1.920 x 1.080 | ΝΑΙ |  |  |
| - επεξεργαστή Intel i7 8ης γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| - 16GB μνήμη RAM | ΝΑΙ |  |  |
| - 1TB SSD σκληρό δίσκο | ΝΑΙ |  |  |
| - ασύρματη σύνδεσης Wi-Fi και Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| - θύρες: Μία (1) θύρα HDMI, Θύρα τροφοδοσίας, Υποδοχή ήχου (ακουστικά/μικρόφωνο), Ηχείο, Θύρα ανάγνωσης καρτών Micro SD (SD/SDHC/SDXC), Θύρα LAN | ΝΑΙ |  |  |
| - Αν οι ως άνω θύρες δεν υποστηρίζονται στον προσφερόμενο φορητό υπολογιστή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μικρό hub το οποίο, μέσω της διασύνδεσης του με το laptop, να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις ζητούμενες θύρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό σύστημα: Microsoft® Windows 10 (64 bit) με σχετική άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| - Λογισμικό Microsoft® Office (τουλάχιστον MS WORD, MS EXCEL) με σχετική άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μαλακή θήκη μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| B1.5 κατάλληλο ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε τουλάχιστον μια από τις προσφερόμενες συσκευές. |  |  |  |
| - To ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε τουλάχιστον μία από τις τέσσερις (4) προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει να υποστηρίζει έως και τεχνολογία 5G. | ΝΑΙ |  |  |
| - To ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία από τον χρήστη σεναρίων μέτρησης και την καταγραφή των μετρητικών δεδομένων σε αρχεία μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - To ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα: | ΝΑΙ |  |  |
| - Κλήσεις φωνής | ΝΑΙ |  |  |
| - FTP, HTTP, HTML, ICMP Ping, SMS, MMS, iperf, email testing | ΝΑΙ |  |  |
| - IP capture | ΝΑΙ |  |  |
| - Idle logging | ΝΑΙ |  |  |
| - To ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει Indoor Map / Outdoor Map (OSM), Google Map. | ΝΑΙ |  |  |
| - To ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας μετρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα «κλειδώματος» τουλάχιστον σε τεχνολογία και μπάντα, κατ’ επιλογήν του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα αρχεία μετρήσεων που παράγονται από το ανεξάρτητο λογισμικό διενέργειας των μετρήσεων θα πρέπει να μπορούν αν εισαχθούν και να επεξεργασθούν από το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| - Εγγύηση για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία απόκτησης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τεχνική Υποστήριξη τουλάχιστον 2 έτη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να παρέχονται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες: | ΝΑΙ |  |  |
| - Πρόσβαση σε Support Portal | ΝΑΙ |  |  |
| - Δημιουργία και Διαχείριση tickets | ΝΑΙ |  |  |
| - Helpdesk services | ΝΑΙ |  |  |
| - Πρόσβαση σε όλα τα νέα διαθέσιμα software releases για τα οποια θα πρέπει να ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή | ΝΑΙ |  |  |
| - Πρόσβαση στα εγχειρίδια λειτουργίας και εκτέλεσης μετρήσεων των προιόντων | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση |  |  |  |
| - Εκπαίδευση τουλάχιστον μίας (1) ημέρας για όλον τον προσφερόμενο εξοπλισμό, κατά προτίμηση στην πόλη της Αναθέτουσας Αρχής στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Γ.1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (ΤΠΜ)

| Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Προμήθεια, διαμόρφωση, ενσωμάτωση φορτίων, έλεγχος και παράδοση για πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία δύο (2) Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (ΤΠΜ), στα οποία θα έχουν εγκατασταθεί ασφαλώς, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης: οπτικό φορτίο (στο ένα ΤΠΜ), εξοπλισμός μετρήσεων ακτινοβολίας κινητών επικοινωνιών έως 5G (στο ένα ΤΠΜ) και εξοπλισμός μετρήσεων συστημάτων κινητών επικοινωνιών 5G (στο άλλο ΤΠΜ). Τον εξοπλισμό μετρήσεων θα τον παραδώσει στον Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δύο (2) πλήρως προγραμματιζόμενες μονάδες τηλεχειρισμού των ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δύο (2) επίγειοι σταθμοί ελέγχου για τη λειτουργία του λογισμικού μεταφοράς στοιχείων τηλεμετρίας και άλλων λειτουργιών διαχείρισης των ΤΠΜ καθώς και του οπτικού φορτίου, και για την εγκατάσταση του λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης του εξοπλισμού μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οπτικό φορτίο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ΤΠΜ |  |  |  |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα ΤΠΜ πρέπει να διαθέτουν σήμανση CΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο εξοπλισμός μετρήσεων θα μπορεί να προσδεθεί γρήγορα και ασφαλώς στα ΤΠΜ πριν την πτήση και να αφαιρεθεί γρήγορα και ασφαλώς μετά το πέρας αυτής. O Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμοσθεί ο εξοπλισμός εποπτείας στα ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η επιχειρησιακή χρήση των ΤΠΜ θα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η πρόσδεσή τους σε εξωτερική παροχή ενέργειας, και όλες οι πηγές ενέργειας που θα υποστηρίξουν το σύνολο του εξοπλισμού στο ΤΠΜ θα πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένες επί του ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, ανθεκτικά σε δονήσεις και ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά για την ορθή ανάρτηση του εξοπλισμού εποπτείας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα συγκράτησης του εξοπλισμού θα είναι περιστρεφόμενο κατά τον διαμήκη άξονα (ROLL). Επιθυμητό: H περιστροφή του συστήματος να γίνεται με ηλεκτρομηχανικό τρόπο τηλεχειριζόμενο από το έδαφος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα ΤΠΜ θα είναι τύπου «πολυκόπτερο» με πλήθος ηλεκτροκινητήρων >=8, ικανότητα ανύψωσης σε περίπτωση απώλειας ενός (1) κινητήρα και λόγο ισχύος ανύψωσης/συνολική Μάζα απογείωσης ≥ 1,6. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρομαγνητική θωράκιση των κινητήρων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος κατά τις μετρήσεις εποπτείας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα έχουν ικανότητα ανύψωσης ωφέλιμου φορτίου ≥5 κιλά με μέγιστη συνολική μάζα απογείωσης < 25 κιλά. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα διαθέτουν τον απαραίτητο επεξεργαστή και λογισμικό για την απομακρυσμένη διαχείρηση όλων των απαραίτητων λειτουργιών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα διαθέτουν κύριο και εφεδρικό δέκτη GNSS συμπεριλαμβανομένης της κεραίας, υποστηρίζοντας τα συστήματα GPS και GLONASS, για τον προσδιορισμό της θέσης τους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα φέρουν αδρανειακό σύστημα πλοήγησης (Inertial Navigation System) ή παρόμοιο σύστημα, ως εναλλακτικό τρόπο πλοήγηση σε περίπτωση απώλειας σήματος GNSS. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Αυτόματος πιλότος θα έχει αριθμό IMU>2. Επιθυμητό: Ο Αυτόματος πιλότος θα είναι ανοιχτού κώδικα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το Σύστημα αυτόματου πιλότου θα παρέχει την δυνατότητα στο χειριστή να επιλέξει τουλαχιστον τις κάτωθι επιλογές πτήσης: | ΝΑΙ |  |  |
| i. Xειροκίνητος έλεγχος ii. Mε υποβοήθηση υψομέτρου iii. Με υποβοήθηση συστημάτων πλοήγησης (INS & GNSS) iv. Αυτόνομη πτήση σε προκαθορισμένα σημεία αποθηκευμένα στην μονάδα Αυτόματου Πιλότου. v. Σε κατ’ εντολή επιλεγμένα σημεία (Go To) vi. Επιστροφή στο σημείο απογείωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα Αυτόματου Πιλότου θα παρέχει την δυνατότητα ενεργούς γεωπερίφραξης (active GeoFencing) κατά τα πρότυπα του κανονισμού πτήσεων ΣμηΕΑ, καθώς επίσης και την αποφυγή προκαθορισμένων περιοχών που ενέχουν κίνδυνο για την ασφαλή διεξαγωγή πτήσεων. Η γεωπερίφραξη θα πρέπει να μπορεί να απενεργοποιηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα ΤΠΜ θα διαθέτουν σύστημα downward Lidar beam εμβέλειας 100μ. Για ελεγχόμενη πτήση, προστασία συγκρούσεων, ακολούθηση εδάφους και παροχή σαφών πληροφοριών στον χειριστή εξ αποστάσεως όσον αφορά στο σχετικό ύψος του ΤΠΜ πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ορίζεται από τον κανονισμό ΕΕ 2019/945. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τα ΤΠΜ θα φέρουν σύστημα οπτικής διόπτευσης υψηλής ανάλυσης (HD) και η εικόνα θα μεταφέρεται στους σταθμούς εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα φέρουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου Λιθίου Πολυμερούς συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας >τουλάχιστον16Ah και δείκτη εκφόρτισης > 15C, οι οποίες, δεδομένων των ηλεκτρικών φορτίων, θα εξασφαλίζουν χρόνο πτήσης σε διαδικασία μέτρησης πλήρους φόρτου (τουλάχιστον 5 kg) μεγαλύτερο από 15 λεπτά. O Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις αναμενόμενες καταναλώσεις, δεδομένων των στοιχείων που ηλεκτροδοτούνται από τις μπαταρίες, και να υπολογίσει το μέγιστο χρόνο πτήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Για τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου μετρήσεων στο πεδίο θα υπάρχουν για κάθε ΤΠΜ δύο (2) επιπλέον σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών, τουλάχιστον 16Ah έκαστο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε ΤΠΜ θα πρέπει κατά την εκκίνηση να διενεργεί αυτοέλεγχο των λειτουργιών του συστήματος και σε περίπτωση βλάβης ο χειριστής να αναγνωρίζει εύκολα το είδος της βλάβης με οπτική ένδειξη επί οθόνης ή ακουστική ή και τα δύο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε ΤΠΜ θα πραγματοποιεί συνεχή εποπτεία της κατάστασης λειτουργίας προς εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών και θα ενημερώνει με δεδομένα τηλεμετρίας το σταθμό ελέγχου εδάφους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε ΤΠΜ θα μπορεί να κάνει πτήση σε συνθήκες ανέμου εντάσεως τουλάχιστον 12 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε ΤΠΜ θα λειτουργεί ασφαλώς σε θερμοκρασίες από -05°C έως +45 °C τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάθε ΤΠΜ θα φέρει όλες τις σημάνσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος θα προγραμματίσει και διαμορφώσει καθένα από τα δύο (2) συνολικά συστήματα τηλεκατεύθυνσης που θα προσφέρει (ένα για κάθε ΤΠΜ) σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα τηλεκατεύθυνσης θα φέρει έγχρωμη οθόνη όπου θα παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία τηλεμετρίας και θα ενημερώνει το χρήστη τουλάχιστον για κρίσιμους συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το καθένα σύστημα τηλεκατεύθυνσης θα φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η μετάδοση: | ΝΑΙ |  |  |
| i. Δεδομένων τηλεμετρίας του ΤΠΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ii. Δεδομένων που αφορούν στον αυτόματο πιλότο | ΝΑΙ |  |  |
| iii. Δεδομένων του οπτικού φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| θα γίνεται με ασφαλή, αυτόνομο και αξιόπιστο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η επικοινωνία μεταξύ ΤΠΜ και σταθμών εδάφους θα πρέπει να έχει εμβέλεια μεγαλύτερη από 2 Km και να συμμορφώνεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές σταθμών ελέγχου εδάφους και λογισμικού αυτών |  |  |  |
| - Για τον έλεγχο και την διαχείριση πληροφοριών τηλεμετρίας και οπτικού φορτίου των ΤΠΜ καθώς και των αντίστοιχων μετρήσεων πεδίου, θα υπάρχουν δύο (2) σταθμοί ελέγχου εδάφους (ένας για κάθε ΤΠΜ). Η κάθε υπολογιστική μονάδα θα πρέπει να είναι επώνυμο μοντέλο και να έχει κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε το σύστημα να μην διέπεται από περιορισμούς κατά τη διάρκεια των μετρήσεων λόγω επεξεργαστικής ισχύος και υψηλών ρυθμών δεδομένων, και να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά τουλάχιστον: | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενισχυμένης κατασκευής για χρήση στο πεδίο | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 14 ιντσών και ανάλυση αυτής τουλάχιστον 1.920 x 1.080, | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή μάρκας Intel i7 8ης γενιάς | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη RAM : ≥16GB | ΝΑΙ |  |  |
| - τεχνολογία ασύρματης διασύνδεσης Wi-Fi και Bluetooth. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αποθηκευτικό χώρος τεχνολογίας SSD και μεγέθους τουλάχιστον 1ΤB. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θύρες: Μία (1) θύρα HDMI, Θύρα τροφοδοσίας, Υποδοχή ήχου (ακουστικά/μικρόφωνο), Ηχείο, Θύρα ανάγνωσης καρτών Micro SD (SD/SDHC/SDXC), Θύρα LAN | ΝΑΙ |  |  |
| - Αν οι ως άνω θύρες δεν υποστηρίζονται στον προσφερόμενο φορητό υπολογιστή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει μικρό hub το οποίο, μέσω της διασύνδεσης του με το laptop, να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις ζητούμενες θύρες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό σύστημα: Microsoft® Windows 10 (64 bit) με σχετική άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| - Λογισμικό Microsoft® Office (τουλάχιστον MS WORD, MS EXCEL) με σχετική άδεια. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μαλακή θήκη μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει κατάλληλο λογισμικό ή/και υλικό αν απαιτείται για τoν πλήρη έλεγχο των ΤΠΜ, αλλά και την αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων τηλεμετρίας, δεδομένων του οπτικού φορτίου και δεδομένων των αντίστοιχων μετρήσεων πεδίου. Το λογισμικό θα υποστηρίζει επίσης κατ’ ελάχιστον: | ΝΑΙ |  |  |
| i. Αυτόνομη εκτέλεση συμπεριλαμβανομένης της απογείωσης και της προσγείωσης με τη δυνατότητα τροποποίησης του σχεδίου πτήσης αφαιρώντας/προσθέτοντας/ αλλάζοντας θέση σημείων και αλλάζοντας την ταχύτητα και ρυθμούς πτήσης (flight modes) κατά τη διάρκειά της. | ΝΑΙ |  |  |
| ii. Προβολή διαφόρων τύπων χαρτών με γεωαναφορά και υψομετρικά δεδομένα, στους οποίους εμφανίζεται τουλάχιστον το σχέδιο αποστολής, η θέση και το υψόμετρο των ΤΠΜ σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος που να δύνανται να προστεθούν από τον χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η μετάδοση μεταξύ σταθμού εδάφους και ΤΠΜ: | ΝΑΙ |  |  |
| i. Των δεδομένων τηλεμετρίας των ΤΠΜ | ΝΑΙ |  |  |
| ii. Των δεδομένων που αφορούν στον αυτόματο πιλότο | ΝΑΙ |  |  |
| iii. Των δεδομένων του οπτικού φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| iv. Των δεδομένων των μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| θα γίνεται με ασφαλή, αυτόνομο και αξιόπιστο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η επικοινωνία μεταξύ ΤΠΜ και των σταθμών εδάφους θα πρέπει να έχει εμβέλεια μεγαλύτερη από 2 Km και να συμμορφώνεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά οπτικού φορτίου |  |  |  |
| - Το οπτικό φορτίο θα έχει προσαρμοστεί σε κατάλληλο σταθεροποιητή (gimbal), ο οποίος θα προσδεθεί με ασφάλεια στο ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα έχει βάρος μικρότερο από 350 g. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο οπτικός αισθητήρας να έχει resolution τoυλάχιστον 4000 x 3000 και οπτικό πεδίο τουλάχιστον 55ο x 45o. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα υπάρχει οπτικός σταθεροποιητής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θα καλύπτει την μπάντα 7.5-13.5 μm τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρυθμός πλαισίων θερμικής λειτουργίας τουλάχιστον 9 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Θερμική ευαισθησία μικρότερη από 50 mK και ακρίβεια τουλάχιστον 5% στα -20oC - +50οC | ΝΑΙ |  |  |
| - Resolution θερμικού αισθητήρα τουλάχιστον 336 x 256 | ΝΑΙ |  |  |
| - Ψηφιακό βίντεο τουλάχιστον 1080p60, 1080p30, 720p60 | ΝΑΙ |  |  |
| - Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος από τον χειριστή του ΤΠΜ, π.χ. pan/tilt, εναλλαγή θερμικού/ορατού και αλλαγή παλέτας χρώματος, εικόνα/βίντεο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα στήριξης στο ΤΠΜ και ανεξάρτητα | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα USB 3.0 και micro HDMΙ | ΝΑΙ |  |  |
| - Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον -20oC - +50οC | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό ύψος ως 38000 feet | ΝΑΙ |  |  |
| - Ύπαρξη GPS και GLONASS | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστήριξη απεικόνισης τουλάχιστον, IR μόνο, εικόνα μόνο και IR σε εικόνα | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστήριξη παλετών πολλαπλών χρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| - Επιπλέον αισθητήρες βαρόμετρου, μαγνητόμετρου, επιταχυνσιόμετρου, γυροσκόπιου | ΝΑΙ |  |  |
| - Real time μετάδοση των μετρήσεων στον σταθμό εδάφους | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων σε μνήμη, κάρτα SD ή δίσκο SSD τόσο επί του ΤΠΜ όσο και επί του σταθμού εδάφους, τουλάχιστον 128GB. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αποθήκευση οπτικής εικόνας σε format τουλάχιστον jpeg. | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα |  |  |  |
| - Ένας (1) φορτιστής μπαταρίας ισχύος τουλάχιστον 500W και τροφοδοτικό τουλάχιστον 500W. Επιπλέον, ο φορτιστής θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες φόρτισης, αποφόρτισης και storage, πάντα με έλεγχο ισορροπίας των στοιχείων (balancing). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ένας (1) επιπλέον φορτιστής μπαταρίας με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών, ισχύος τουλάχιστον 1400W, με το αντίστοιχο τροφοδοτικό και έξυπνο έλεγχο φόρτισης, αποφόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατάλληλο πλήρες σετ εφεδρικών προπελών για κάθε ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μία (1) hard ανθεκτική θήκη μεταφοράς τόσο για το Πτητικό Μέσο, όσο και για το σύστημα τηλεκατεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μία (1) soft ανθεκτική θήκη μεταφοράς τόσο για το Πτητικό Μέσο, όσο και για το σύστημα τηλεκατεύθυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ |  |  |  |
| - Θα παρασχεθεί εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής από επίσημο πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τους εθνικούς Κανονισμούς, Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί στα τέσσερα (4) στελέχη θα είναι η κατ’ελάχιστο προβλεπόμενη από τους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς Κανονισμούς για την κάλυψη της θεωρητικής επάρκειας χειριστή και την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας χειριστή, για τις Υποκατηγορίες του ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί από έμπειρους εκπαιδευτές θα είναι σύμφωνη με τους υφιστάμενους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα χωρίζεται, όπως προβλέπεται, σε θεωρητική και πρακτική. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει αναλυτικά στην πρότασή του την εκπαίδευση που θα παρέχει και πώς αυτή συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς Κανονισμούς. Πιο συγκεκριμένα, θα καταθέσει: | ΝΑΙ |  |  |
| - Πρόγραμμα εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| - Διάρκεια εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων και μέσων | ΝΑΙ |  |  |
| - Προσόντα εκπαιδευτών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο χρόνος και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα καθορισθούν σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η θεωρητική εκπαίδευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής στην Τρίπολη κατά προτίμηση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η πρακτική εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε περιοχή που θα προτείνει ο Ανάδοχος σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των παραβόλων) για τη συμμετοχή των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με την επιτυχή περάτωση των διαδικασιών εξέτασης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διαδικασία έκδοσης των εντύπων των αδειών των χειριστών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλες οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση και ενσωμάτωση των ΤΠΜ στην επιχειρησιακή λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής |  |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στη χρήση των προσφερόμενων ΤΠΜ (στο σύνολο του υλικού και του λογισμικού) καλύπτοντας κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις σε μαθητοώρες (ΜΩ) εκπαίδευσης: Ημέρες: 2, Ώρες: 6, Άτομα: 5, Τμήματα: 2, Σύνολο ΜΩ: 120. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλη η εκπαίδευση θα βιντεοσκοπηθεί και θα παραδοθεί σε κατάλληλο μέσο στην Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το περιεχόμενο και η δομή του προτεινομένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού θα πρέπει να περιγραφεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει συντήρηση 1ου επιπέδου στον εξοπλισμό των προσφερόμενων ΤΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το περιεχόμενο και η δομή του προτεινομένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη συντήρηση 1ου επιπέδου θα πρέπει να περιγραφεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η εκπαίδευση για τουλάχιστον το ένα τμήμα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε χώρο που θα υποδειχθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης (π.χ. αριθμός εκπαιδευομένων, αριθμός εκπαιδευτικών ενοτήτων, διάρκεια εκπαίδευσης, οργάνωση ομάδων) ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να εκπληρωθούν καλύτερα οι στόχοι που έχουν τεθεί λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός μαθητοωρών δεν θα είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή που έχει προσφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλες οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μετά την παραλαβή των ΤΠΜ ο Ανάδοχος θα παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια στην Αναθέτουσα Αρχή για: | ΝΑΙ |  |  |
| i. Την νηολόγηση (καταχώρηση στοιχείων) των σκαφών στις Βάσεις Δεδομένων της ΥΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| ii. Την κατανόηση και χρήση των εργαλείων της ΥΠΑ για την κατάθεση σχεδίων πτήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| iii. Τη χρήση λογισμικού για τήρηση δεδομένων πτήσεων (logbook). Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Συντήρηση και Υποστήριξη |  |  |  |
| - Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης θα παρέχονται από τον Ανάδοχο: i. για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν. ii. για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας κατόπιν ξεχωριστής συνεννόησης για το επιπλέον κόστος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγγυηθεί στην προσφορά του ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και την απαραίτητη υποστήριξη του προσφερόμενου λογισμικού για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του προσφερόμενου Έργου. Για τα ανταλλακτικά θα υπάρχει προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας. Τα εν λόγω ανταλλακτικά θα παρέχονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση καθ’ όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι θα αναλαμβάνει την ανανέωση των ανταλλακτικών, όταν απαιτείται, για να διατηρείται το σύστημα σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk), το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς την Αναθέτουσα Αρχή και θα προσφέρει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (helpdesk service) για την αναφορά προβλημάτων και παροχή οδηγιών για επίλυση αυτών μέσω τηλεφώνου με εξειδικευμένο προσωπικό Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του την οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οι εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αρμόδιο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. Με την εκτέλεση των εργασιών θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται σε αρμόδιο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, το Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Το εν λόγω δελτίο θα συντάσσεται από το προσωπικό του Αναδόχου σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα (1) θα παραδίδεται στο αρμόδιο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, εργασίες, ανταλλακτικά και λειτουργικά κόστη επικοινωνιών, καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για κάθε αναφερόμενη υποβάθμιση, ανωμαλία, ζημία ή βλάβη του συνόλου του συστήματος οφειλόμενη σε ατέλεια ή σφάλματα σχεδίασης ή κατασκευής και υποχρεούται σε επανόρθωση με μέριμνα και δική του δαπάνη. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, να αναλάβει την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας ή βλάβης, καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του υλικού ή του λογισμικού που κρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι σχετικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των ειδών εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μετάβασης και παραμονής του τεχνικού συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την επαναφορά του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναγγέλλει, χωρίς καθυστέρηση, τις εξελίξεις που αφορούν οποιοδήποτε λογισμικό και να διαθέσει τη σχετική τροποποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η αποδοχή των νέων εκδόσεων (releases) θα παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει, μετά από γραπτή αποδοχή της Αναθέτουσας Αρχής, να προβαίνει στην ενημέρωση-αναβάθμιση του λογισμικού (software updates) και του αντίστοιχου υλικού τεκμηρίωσης (εγχειρίδια διαφόρων τύπων, κλπ.), την εγκατάσταση νέων πακέτων λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού, την τροποποίηση εξαιτίας αλλαγών στη σύνθεση (reconfiguration) του εξοπλισμού, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας μετά από κάθε τροποποίηση, την εφαρμογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων, καθώς και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και τις διαδικασίες των νέων αυτών εκδόσεων. Σε περίπτωση που το λογισμικό που προσφέρεται σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα παύει να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή του λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για την υποστήριξη αυτής της πλατφόρμας με δικά του έξοδα. O Ανάδοχος έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των προσφερόμενων πακέτων λογισμικού. Σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων (bugs), ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του προϊόντος στη βελτιωμένη έκδοση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής και με διασφάλιση της συμβατότητας προς τα πίσω (backward compatibility). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με δικό του κόστος σε επιδιόρθωση βλαβών σε εξοπλισμό και λογισμικό, αντικατάσταση/επισκευή ελαττωματικού ή μη λειτουργικού εξοπλισμού ή λογισμικού ανάλογα με το επίπεδο του προβλήματος όχι αργότερα από τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που τυχόν αντικαταστήσει, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα μέρη (σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και λειτουργικότητας). Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού, θα πρέπει τα μέρη του εξοπλισμού να είναι καινούργια και να διαθέτουν ισοδύναμα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα μέρη του εξοπλισμού που αντικαθιστούν, γεγονός που θα τεκμηριώνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη να εξασφαλίσει την καλή και ομαλή λειτουργία του συνολικού συστήματος μετά από οποιαδήποτε αναβάθμιση συνιστώσας υλικού και λογισμικού. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβεί σε αναβάθμιση του προμηθευόμενου υλικού ή λογισμικού με δικά του έξοδα/επιβάρυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να συμπληρώσει πίνακα που θα αναφέρει τους προσφερόμενους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων ανά επίπεδο σοβαρότητας προβλήματος (χαμηλό/μέτριο/υψηλό). Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι αποκατάστασης θα περιλαμβάνονται στον ίδιο πίνακα. | ΝΑΙ |  |  |