ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α-1. Σύστημα επίγειου σαρωτή λέιζερ τριών διαστάσεων (3D Laser Scanner)

| Γενικά χαρακτηριστικά σαρωτή | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Μέγιστη εμβέλεια μέτρησης (ακτίνα) - Τουλάχιστον 340m | ΝΑΙ |  |  |
| - Ελάχιστη απόσταση σάρωσης - Τουλάχιστον μικρότερη 1.1m | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης μεμονωμένου σημείου - Μικρότερη από 3.6mm σε απόσταση 145m | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης γωνίας Τουλάχιστον 6’’ | ΝΑΙ |  |  |
| - Επιλέξιμος Τύπος Laser , έτσι ώστε ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας, να επιλέγεται από τον χρήστη διαφορετική ισχύ εξόδου λέιζερ. Class 1M & CLASS 3R | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάλυψη οπτικού πεδίου - Τουλάχιστον 360ο οριζόντια x 270o κατακόρυφα | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένες φωτογραφικές μηχανές - Ο επίγειος σαρωτής λέιζερ τριών διαστάσεων (3D LaserScanner) να διαθέτει δύο τουλάχιστον ενσωματωμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης, μία πανοραμική και μία σημειακή 5MP, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 170˚ και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 8.9˚(V)x 11.9˚(H) wide&telephoto κάμερα, για λήψεις σε δύσκολες φωτιστικές συνθήκες και σε έντονη ηλιοφάνεια, με ρύθμιση του EXPOSURE | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένος διπλός αντισταθμιστής - Με εύρος λειτουργίας +/- 6’ | ΝΑΙ |  |  |
| - Αποθήκευση μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| - Αφαιρούμενη μονάδα μνήμης (USB ή SDcard) χωρητικότητας τουλάχιστον 64GB | ΝΑΙ |  |  |
| - Το scanner να έχει δυνατότητα σάρωσης με χρήση της στάσης και προσανατολισμού σε γνωστά σημεία. Ο προσανατολισμός θα πρέπει να γίνεται σε πρίσμα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το scanner να έχει δυνατότητα σάρωσης με χρήση της οπισθοτομίας. Η οπισθοτομία θα πρέπει να γίνεται σε πρίσμα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Παρελκόμενα: Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς, πρίσμα, φορτιστή για τις μπαταρίες, τρίποδο στήριξης και ένα επιπλέον σετ μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |

| Λογισμικό Σαρωτή | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Χαρακτηριστικά λογισμικού δυνατότητα πλήρους ελέγχου της κίνησης και της λειτουργίας του σαρωτή: | NAI |  |  |
| - Εμφάνιση πανοραμικής ασπρόμαυρης εικόνας του οπτικού πεδίου του σαρωτή | NAI |  |  |
| - Επιλογή περιοχής σάρωσης | NAI |  |  |
| - Επιλογή χαρακτηριστικών για την περιοχή της σάρωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: λήψη ή μη φωτογραφιών, ανάλυση σάρωσης | NAI |  |  |
| - Έλεγχος του χρόνου και της προόδου της σάρωσης | NAI |  |  |
| - Εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών όπως ποσοστό της μπαταρίας και κατάστασης αποθηκευτικού μέσου | NAI |  |  |
| - Έλεγχος και ρύθμιση της λειτουργίας της κάμερας και των λήψεων που θα εκτελεί | NAI |  |  |

| Λογισμικό επεξεργασίας γραφείου | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Άδειες λογισμικού - 1 | NAI |  |  |
| - Λειτουργικό σύστημα 64 BIT Windows 10 | NAI |  |  |
| - Χαρακτηριστικά λογισμικού: δημιουργία έγχρωμου μετρητικού τρισδιάστατου νέφους σημείων για κάθε λήψη του σαρωτή και της αντίστοιχης πανοραμικής εικόνας: | NAI |  |  |
| - απόδοση στο νέφος σημείων τόνων του γκρίζου ανάλογα με την ένταση του ανακλώμενου σήματος του κάθε σημείου αλλά και χρωματικής απόδοσης | NAI |  |  |
| - δυνατότητα εξομάλυνσης (smoothing) των νεφών σημείων με κατάλληλες παραμέτρους | NAI |  |  |
| - δυνατότητα εισαγωγή συντεταγμένων για την χρήση στάση και προσανατολισμού | NAI |  |  |
| - αυτόματη ευθυγράμμιση και ένωση των νεφών σημείων | NAI |  |  |
| - δυνατότητα εισαγωγή συντεταγμένων για την χρήση της οπισθοτομίας | NAI |  |  |
| - εποπτεία, διαχείριση και επεξεργασία (editing) του συνόλου των σημείων σε τρισδιάστατο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο | NAI |  |  |
| - εξαγωγή αρχείων νεφών σημείων σε διάφορα format για μεταφορά και επεξεργασία σε άλλα λογισμικά | NAI |  |  |

| Λοιπά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Εγγύηση - 2 έτη εγγύηση αναδόχου | NAI |  |  |
| - Υποδομή αναδόχου | NAI |  |  |
| - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 | NAI |  |  |
| - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν. | NAI |  |  |

Α-2. Γεωδαιτικό Δορυφορικό Σύστημα εντοπισμού θέσης GPS GNSS Base& Rover Complete

Η προμήθεια αφορά την ανάγκη αγοράς ενός Γεωδαιτικού Δορυφορικού Συστήματος εντοπισμού θέσης GPS GNSS Base& Rover Complete, με λήψη όλων των διαθέσιμων και μελλοντικών δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης, με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω.

Ο προμηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE.

| Γενικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ο κάθε δέκτης να ενσωματώνει την GNSS κεραία, το UHF radiomodem και τη μπαταρία. | NAI |  |  |
| - Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του δέκτη GPS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK. | NAI |  |  |
| - Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. | NAI |  |  |

| Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ακριβείας Στατικός εντοπισμός θέσης με οριζοντιογραφική ακρίβεια 3 mm ± 0.1 ppm και υψομετρική ακρίβεια 3.5 mm ± 0.4 ppm. | NAI |  |  |
| - Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real TimeKinematic) με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 5 mm ± 0.5 ppm και υψομετρική ακρίβεια 10 mm ± 0.8 ppm | NAI |  |  |

| Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να διαθέτει τουλάχιστον 450 κανάλια παρακολούθησης δορυφορικού σήματος. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1C/A,L1C,L1P(Y),L2P(Y),L2C,L5 Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3C Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων SBAS ( WAAS/EGNOS/MSAS) και του Δορυφορικού συστήματος IRNSS στη συχνότητα SPS-L5, Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων BeiDou B1,B2,B3, Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων QZSS L1C/A,L1C,L2C,L5,LEX. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GALILEO E1,E5a,E5b,E5Alt-BOC,E6. Επίσης να έχει δυνατότητα λήψης δορυφορικού σήματος L-band. | NAI |  |  |
| - Τα δορυφορικά συστήματα GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS, QZSS, IRNSS και L-band να είναι ενεργοποιημένα από την αρχή. | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογές | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του άνευ καλωδίων με εμβέλεια (δηλ. απόσταση χειριστηρίου από τον δέκτη ≥ 300μ. | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένο UHF modem ισχύος έως 1 watt που να επιτρέπει στο δέκτη να δουλεύει ως Baser-Rover με εμβέλεια έως 15km. | NAI |  |  |
| - Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση χειριστηρίου. | NAI |  |  |
| - Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν τον χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας του δέκτη, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται και την επάρκεια των μπαταριών. | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει εσωτερική μνήμη 8GB για καταγραφή έως 3.000 αρχείων και μέγεθος καταγραφής 6MB την ώρα από 32 δορυφόρους σε L1L2 ανά sec. Και διάστημα καταγραφής από 0.01 έως 86400 sec. | NAI |  |  |
| - Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -40οC έως +65οC. | NAI |  |  |
| - Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP 67 και ανθεκτικότητα στην υγρασία Humidity 100% . | NAI |  |  |
| - 3Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη να μην ξεπερνά τα 1.180 kgr με μπαταρίες | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να έχει δυνατότητα μέτρησης υπό κλίση ≥ 10ο , τουλάχιστον εξασφαλίζοντας αξιόπιστες μετρήσεις. | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να έχει ρυθμό ανανέωσης σήματος ,ρυθμό καταγραφής 10Hz με δυνατότητα έως 20Hz. | NAI |  |  |
| - Ο προσφερόμενος δέκτης να διαθέτει θύρα RS-232,USB,τροφοδοσίας και θύρα για σύνδεση με εξωτερική GNSS κεραία. | NAI |  |  |
| - Ο δέκτης να διαθέτει ειδικό φίλτρο για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών (Multipath Reduction). | NAI |  |  |
| - Ο προσφερόμενος δέκτης για την απρόσκοπτη λειτουργία στο πεδίο να διαθέτει μία ενσωματωμένη και μία αποσπώμενη μπαταρία. | NAI |  |  |

| Χειριστήριο Συστήματος | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows 10 Pro. | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει επεξεργαστή 2.5 GHz. | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει κάμερα autofocus 8 megapixel πίσω και 2 megapixel εμπρός. | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, 7’’, υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και ανάλυσης WXGA 800 x 1280 pixel. | NAI |  |  |
| - Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB 3.0 Host (fullsize A connector) . | NAI |  |  |
| - Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 8GB | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένο 4G LTE Modem | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία Bluetooth® wirelesstechnology 5.0 long range καθώς και Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz και 5 GHz | NAI |  |  |
| - Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP 68. | NAI |  |  |
| - Να είναι λειτουργικό σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20οC έως +50οC | NAI |  |  |
| - Να είναι ανθεκτικό από πτώση ύψους 1.2μ. | NAI |  |  |
| - Να έχει αυτονομία λειτουργίας 15 ωρών. | NAI |  |  |
| - Για την απρόσκοπτη λειτουργία του χειριστηρίου να διαθέτει μία ενσωματωμένη μπαταρία και μία αποσπώμενη | NAI |  |  |
| - Να είναι ελαφρύ και συγκεκριμένα το βάρος του χειριστηρίου να μην ξεπερνά τα 910 kgr με την μπαταρία . | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS u-blox ακρίβειας 2-5 μ. και 72 κανάλια παρακολούθησης . | NAI |  |  |

| Λογισμικό Πεδίου | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. | NAI |  |  |
| - Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους. | NAI |  |  |
| - Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post – processing τοπογραφικές εφαρμογές. | NAI |  |  |
| - Να έχει δυνατότητα φόρτωσης online υπόβαθρων μέσο WMS υπηρεσιών , για υπόβαθρα από Bing, Ktimanet κτλ. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines). | NAI |  |  |
| - Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων. | NAI |  |  |
| - Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .DXF,.DWG,.SHP και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotif, bmp). | NAI |  |  |
| - Να παρέχεται η δυνατότητα για online μεταφορά δεδομένων μεταξύ πεδίου – γραφείου . | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα εφαρμογής Co-Goρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό ισοϋψών καμπυλών, κτλ. | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψών καμπυλών, κτλ. | NAI |  |  |
| - Να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης συντομεύσεων - εικονικών πλήκτρων τουλάχιστον έξι 9 κωδικών . | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. | NAI |  |  |
| - Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει τη σύνδεση Laser αποστασιόμετρου για την αυτόματη μέτρηση απρόσιτων σημείων. Επίσης να είναι σε θέση να συνδεθεί και να καθοδηγεί Total Station. | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, να υποστηρίζει δημιουργία ισοϋψών κλπ. | NAI |  |  |

| Εξαρτήματα - Παρελκόμενα | ΑΠΑΙΤΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: | ΝΑΙ |  |  |
| - Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m. | NAI |  |  |
| - Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) φορτιστή για το δέκτη. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου. | NAI |  |  |
| - Μία (1) θήκη μεταφοράς. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) τρίποδα αλουμινίου | NAI |  |  |
| - Ένα (1) τρικόχλιο με οτπικήκέντρωση | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Αντάπτορατρικοχλίου | NAI |  |  |
| - Ένα (1) επιπλέον χειριστήριο πεδίου με τα εξής χαρακτηριστικά: | NAI |  |  |
| - Ενσωματωμένο GPS | NAI |  |  |
| - Ενσωματωμένο modem 3.5G που να παρέχει πρόσβαση για αποστολή και λήψη δεδομένων | NAI |  |  |
| - Bluetooth και WiFi συνδεσιμότητα | NAI |  |  |
| - Οθόνη αφής τουλάχιστον 3,7’’ | NAI |  |  |
| - Επεξεργαστής τουλάχιστον 1GHz | NAI |  |  |
| - Τουλάχιστον 512 MB flash Storage με δυνατότητα επέκτασης | NAI |  |  |
| - IP65 | NAI |  |  |
| - Αυτονομία ≥10 ωρών | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Λογισμικό πεδίου | NAI |  |  |
| - Μια (1) Ράβδο από ανθρακονήματα ύψους 2 μέτρων, με βάση για το χειριστήριο | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Τρίποδα αλουμινίου πτ. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Τρικόχλιο με οπτική κέντρωση | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Αντάπτορατρικοχλίου | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Επέκταμα ράβδου 1μ. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Τριποδίσκοπτ. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Προέκταματρικοχλίου (για το δέκτη ) | NAI |  |  |
| - Αναβάθμιση firmware δύο Δεκτών, Αναβάθμιση χειριστηρίου (λογισμικού πεδίου και λειτουργικού) | NAI |  |  |
| - Δυο (2) Μετροταινίες 30μ. | NAI |  |  |
| - Δυο (2) Μετροταινίες 5μ. | NAI |  |  |
| - Δυο (2) Μετροταινίες 50μ. | NAI |  |  |
| - Δυο (2) Μετροταινίες 100μ. | NAI |  |  |
| - Ένα (1) τηλεσκοπικό ακόντιο 2μ (άσπρο - κόκκινο) | NAI |  |  |
| - Σαράντα (40) ξύλινοι τοπογραφικοί πάσσαλοι (20Χ40Χ55) με τσάντα μεταφοράς | NAI |  |  |
| - Ετήσια συνδρομή απεριόριστης χρήσης δεδομένων υπηρεσιών πραγματικού χρόνου rtk σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς με τουλάχιστον 98 σταθμούς αναφοράς σε όλη την Ελλάδα | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Αποστασιόμετρο laser με τα εξής χαρακτηριστικά: | NAI |  |  |
| - Ακρίβεια ±2mm, | NAI |  |  |
| - Πράσινη δέσμη laser ‘’Greenlaser’’ | NAI |  |  |
| - Εύρος 90m, | NAI |  |  |
| - Υπολογισμοί εμβαδού, όγκου, Πυθαγόρειο θεώρημα | NAI |  |  |
| - Καταγραφή 100 μετρ | NAI |  |  |
| - Έγχρωμη οθόνη LCD | NAI |  |  |
| - USB, Bluetooth | NAI |  |  |
| - Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες | NAI |  |  |
| - Ένα (1) Τρίποδα αλουμινίου πτ. (Ελαφρύς) | NAI |  |  |
| - Μια (1) Μύτη ράβδου | NAI |  |  |

| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ο Δέκτης και το χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή. | NAI |  |  |
| - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 | NAI |  |  |
| - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος - Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν. | ΝΑΙ |  |  |

Α-3. Σύστημα Lidar με ενσωματωμένο δέκτη GNSS και αδρανειακό

Η προμήθεια αφορά την αγορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος Lidar με ενσωματωμένο δέκτη GNSS και αδρανειακό με τα απαραίτητα παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω.

Ο προμηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO.

| Γενικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Η συσκευή να μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικές πλατφόρμες drone, σε διαφορετικά οχήματα και σε σακίδιο πλάτης με ειδικό προσαρμογέα γρήγορης στήριξης. | NAI |  |  |
| - Να υποστηρίζει σύνδεση με τουλάχιστον 2 δέκτες GNSS, για να επιτυγχάνεται γρήγορη στατική αρχικοποίηση χωρίς ελιγμούς βαθμονόμησης, ή με τη βοήθεια άλλων αισθητήρων (π.χ. μαγνητόμετρα). | NAI |  |  |
| - Οι δέκτες GNSS να είναι διπλής συχνότητας και πολλαπλών δορυφορικών συστημάτων (GPS και Glonass ή Beidou) και να διαθέτουν τουλάχιστον 226 κανάλια. | NAI |  |  |
| - Για την επίτευξη της βέλτιστης ακρίβειας, τα RAW δεδομένα από το σύστημα IMU, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη μέθοδο PPK, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός σταθμού βάσης με γνωστές συντεταγμένες. | NAI |  |  |
| - Για την ελαχιστοποίηση του μεγέθους και του βάρους του εξοπλισμού, η αδρανειακή μονάδα μέτρησης να βασίζεται σε τεχνολογία MEMS. | NAI |  |  |
| - Για την ελαχιστοποίηση του σχετικού σφάλματος και για την υποβοήθηση της εκτίμησης της πορείας σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του GNSS, η ακρίβεια RMS, με τη μέθοδο Post-Processing, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,035 ° για το pitch και το roll και 0,08 ° για το heading. | NAI |  |  |
| - Ο αισθητήρας Lidar να διαθέτει πολλαπλές επιστροφές (όχι περισσότερες από 2), επιστρέφοντας την ισχυρότερη και την τελευταία επιστροφή για κάθε παλμό. | NAI |  |  |
| - Για την καλύτερη τρισδιάστατη αποτύπωση, ο βραχίονας στήριξης της κεφαλής LiDAR να υποστηρίζει διάφορες γωνίες κλίσης, μεταξύ 0 ° και 90 °, σε σχέση με το σώμα της συσκευής. | NAI |  |  |
| - Ο αισθητήρας Lidar να διαθέτει τουλάχιστον 16 προφίλ και να παράγει τουλάχιστον 300.000 παλμούς ανά δευτερόλεπτο (600.000 σημεία σε λειτουργία διπλής επιστροφής), Κάθετο οπτικό πεδίο, όχι λιγότερο από 30 °, Οριζόντιο οπτικό πεδίο, όχι λιγότερο από 360 ° και εύρος όχι μικρότερο από 95m. Η ακρίβεια στην εκτίμηση εύρους πρέπει να είναι μικρότερη από +/- 3 cm και σταθερή για ολόκληρο το εύρος μέτρησης. | NAI |  |  |
| - Η συσκευή πρέπει να είναι φορητή, με μέγιστο βάρος 1600g, εξαιρουμένων των καλωδίων, των κεραιών GNSS, των προσαρμογέων στήριξης και άλλων εξωτερικών αισθητήρων απεικόνισης. | NAI |  |  |
| - Για την εγκατάσταση σε drone, η συσκευή να συνδέεται με τη παροχή ρεύματος του drone μέσω ενός αποκλειστικού καλωδίου. | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα εγκατάστασης σε αυτοκίνητο με μελλοντική αγορά εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης σε σακίδιο πλάτης με μελλοντική αγορά εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| - Για να εξασφαλιστεί η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε θαλάσσιο, χερσαίο ή εναέριο όχημα, η συσκευή απαιτεί μόνο μια χονδροειδή εκτίμηση, μεταξύ του εσωτερικού της συστήματος αναφοράς και του κέντρου της κεραίας GNSS. | NAI |  |  |
| - Το 3D μοντέλο νέφους σημείων να έχει απόλυτη ακρίβεια 5 cm σε σχέση με επιλεγμένα σημεία ελέγχου εδάφους με καλές συνθήκες λήψης σήματος GNSS. Καλές συνθήκες GNSS θεωρούνται όταν πραγματοποιείται λήψη από τουλάχιστον 6 δορυφόρους GPS και παρακολουθούνται ταυτόχρονα τόσο από τον πρωτεύοντα δέκτη GNSS όσο και από το σταθμό βάσης, με PDOP μικρότερο από 3,0 και γραμμή βάσης μικρότερη από 10 km. | NAI |  |  |
| - Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου και συγχρονισμού: |  |  |  |
| - έως και δύο κάμερες RGB (globalshutter) | NAI |  |  |
| - τουλάχιστον μία κάμερα χωρίς καθρέφτη με ανάλυση 24 MP (π.χ. Sony A6000 ή ισοδύναμη) ή ανάλυση 42 MP (π.χ. Sony A7R III ή ισοδύναμη). | NAI |  |  |
| - Να είναι δυνατή η βαθμονόμηση των καμερών οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη λεπτομερειών RGB στο τρισδιάστατο νέφος σημείων, με διαδικασία άμεσης γεω-αναφοράς. | NAI |  |  |
| - Οι λειτουργίες: έναρξη εγγραφής, διακοπή εγγραφής, παρακολούθηση παραμέτρων έρευνας να ελέγχονται μέσω ενός κοινού προγράμματος περιήγησης ιστού (WEB INTERFACE), χρησιμοποιώντας σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου λογισμικού. | NAI |  |  |
| - Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα: |  |  |  |
| - αποθήκευσης δεδομένων σε ένα εσωτερικό SSD άνω των 500 GB | NAI |  |  |
| - εισαγωγής DMI (wheelencoder), για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της εκτίμησης πορείας σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του GNSS. | NAI |  |  |
| - παροχή εξόδου για την ενσωμάτωση εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών (π.χ. θερμική κάμερα, πολυφασματική κάμερα, υπερφασματική κάμερα | NAI |  |  |
| - Το σύστημα να έχει προστασία, τουλάχιστον, κατά IP55 και να διαθέτει πιστοποιητικό CE | NAI |  |  |

| Λογισμικό | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Το σύστημα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: |  |  |  |
| - ένα ειδικό λογισμικό για την εκτίμηση της πορείας, επιτρέποντας την επεξεργασία των RAW δεδομένων από τους αισθητήρες GNSS και IMU. Το λογισμικό να είναι του κατασκευαστή του συστήματος IMU και να παρέχεται μια απεριόριστη άδεια. | NAI |  |  |
| - ένα ειδικό λογισμικό για την άμεση γεωγραφική αναφορά και εξαγωγή των δεδομένων που συλλέγονται από όλους τους αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα. Η άδεια πρέπει να είναι node-locked, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από διαφορετικούς υπολογιστές χωρίς περιορισμό και χωρίς την ανάγκη υποστήριξης του κατασκευαστή. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί από τον κατασκευαστή του συστήματος (όχι από τον κατασκευαστή της κεφαλής LiDAR) και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | NAI |  |  |
| - 2D πρόγραμμα προβολής της τροχιάς, επικαλύψεις OSM και Bing Maps. | NAI |  |  |
| - έλεγχο ποιότητας της πορείας μέσω διαγραμμάτων και αναφορών με τη δημιουργία και εξαγωγή πλήρους αναφοράς QC (με πληροφορίες που σχετίζονται με τους δορυφόρους, DOP, Separation&Solution) | NAI |  |  |
| - ένα τρισδιάστατο πρόγραμμα προβολής του νέφους σημείων, με εικόνες. | NAI |  |  |
| - Εργαλεία βαθμονόμησης LiDAR. | NAI |  |  |
| - Εργαλεία βαθμονόμησης οπτικής κάμερας. | NAI |  |  |
| - Χειροκίνητη επιλογή μεμονωμένων ή πολλαπλών γραμμών της πορείας μελέτης | NAI |  |  |
| - Χρωματισμός του νέφους σημείων | NAI |  |  |
| - Εξαγωγή Τρισδιάστατου νέφους σημείων: | NAI |  |  |
| - Εξαγωγή σε LAS ή LAZ με τιμές RGB | NAI |  |  |
| - Δυνατότητα διαχωρισμού των αρχείων ανά γραμμή ή/και ανά αριθμό σημείων. | NAI |  |  |
| - Φιλτράρισμα σημείων με βάση το αναγνωριστικό ID καναλιού του LiDAR, το εύρος και τη γωνία αζιμουθίου | NAI |  |  |
| - Υποστήριξη διαφορετικών γεωγραφικών συστημάτων αναφοράς και γεωειδών. | NAI |  |  |
| - εξαγωγή αρχείων εικόνας χωρίς παραμόρφωση: | NAI |  |  |
| - CSV με τον εξωτερικό προσανατολισμό κάθε καρέ. | NAI |  |  |
| - Συμβατότητα με λογισμικό SfM άλλων κατασκευαστών | NAI |  |  |
| - εξαγωγή τροχιάς: | NAI |  |  |
| - CSV με ολόκληρη την τροχιά ή για κάθε γραμμή ξεχωριστά | NAI |  |  |
| - Εξαγωγή στα λογισμικά Pix4D, Agisoft, EXIF, Orbit, Terrasolid. ΝΑΙ | NAI |  |  |
| - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 | NAI |  |  |
| - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν. | NAI |  |  |

Α-4. Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για την επεξεργασία των δεδομένων από LIDAR (2 τεμάχια)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Επώνυμου κατασκευαστή της διεθνής αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Intel Xeon OctaCore W-1270 (3.40GHz – TurboBoost 5.00GHz, 16MB Cache, 80W, 10th Gen, 8 Cores / 16 Threads ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη ≥32GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 Προεγκατεστημένοι Δίσκοι 2TB HDD (7200rpm), 512GB NVMe SSD, τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάρτα γραφικών Nvidia Quadro Quadro P2200 5GB ή ισοδύναμη ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Πληκτρολόγιο με Ελληνικά, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 27’’ Wide LED IPS του ίδιου κατασκευαστή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| - QHD 2560 x 1440 at 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Έξοδοι/είσοδοι: |  |  |  |
| - DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |
| - HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 x USB 3.0 upstream | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 3.0 port – Side | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 2.0 port - Bottom | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί γραφείο εργασίας: | ΝΑΙ |  |  |
| - Με διαστάσεις 1200χ600mm | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μεταλλικό σκελετό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με οριζόντια επιφάνεια μελαμίνης | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί καρέκλα εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πεντάκτινη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πλάτη (δίχτυ) | ΝΑΙ |  |  |

Α-5. Πολυκόπτερο Σύστηµα µη Επανδρωµένου Ελικοφόρου Αεροσκάφους Drone

Η προμήθεια αφορά την ανάγκη αγοράς ενός Πολυκόπτερου Συστήµατος µη Επανδρωµένου Ελικοφόρου Αεροσκάφους Drone με τα απαραίτητα παρελκόμενα και λογισμικά τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω.

Ο προμηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE.

| Πλαίσιο αεροσκάφους | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Μήκος διαγώνιου >= 895 mm | ΝΑΙ |  |  |
| - ∆ιαστάσεις 810 mm×670 mm×430 mm (βραχίονας ξεδιπλωµένος, χωρίς έλικες), 430 mm×420 mm×430 mm (βραχίονας διπλωµένος) | ΝΑΙ |  |  |
| Παράμετροι πτήσης |  |  |  |
| - Συνολικό βάρος (χωρίς μπαταρίες) ≤3.6 kg | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστο βάρος που μπορεί να φέρει ≥2.7 kg | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστο βάρος απογείωσης ≥9 kg | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης ≥5 m/s | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστη ταχύτητα οριζόντιας πτήσης ≥20 m/s | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστο ανώτατο όριο υπηρεσιακής χρήσης πάνω από το επίπεδο της θάλασσας 5000 m | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας - Τουλάχιστον από -20°C έως +50°C | ΝΑΙ |  |  |
| Τηλεχειριστήριο |  |  |  |
| - Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| - Συχνότητα λειτουργίας 2.400 GHz έως 2.4835 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστο εύρος µμετάδοσης ≥15 km | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία ≥5000 mAhlithiumion | ΝΑΙ |  |  |
| - Ισχύς εξόδου ≥17 W | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας - Τουλάχιστον από -10°C έως 40°C | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα ανίχνευσης εμποδίων |  |  |  |
| - Εύρος ανίχνευσης – Μπροστά/Πίσω/Αριστερά/Δεξιά: Τουλάχιστον από 0.7 έως 40m | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος ανίχνευσης – Άνω/Κάτω Τουλάχιστον από 0.6 έως 30m | ΝΑΙ |  |  |
| Μπαταρίες |  |  |  |
| - UAV Volt ≥52.8 | ΝΑΙ |  |  |
| - Χωρητικότητα ≥5935 mAh | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα φόρτισης μπαταριών |  |  |  |
| - Ισχύς εξόδου ≥992.0 W (220 – 240 V) | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας: Τουλάχιστον από -10°C έως +40°C | ΝΑΙ |  |  |
| Κάμερα |  |  |  |
| - 45MP Full-frame Sensor | ΝΑΙ |  |  |
| - Λήψη εικόνας κάθε 0.7 sec κατά τη διάρκεια της πτήσης | ΝΑΙ |  |  |
| - Ταχύτητα μηχανικού Shutter 1/2000 sec | ΝΑΙ |  |  |
| - Φακός: 35mm FOV 63.5° | ΝΑΙ |  |  |
| - Gimpal τριών αξόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Tilt: από -125° έως +40° | ΝΑΙ |  |  |
| - Roll: από -55° έως +55° | ΝΑΙ |  |  |
| - Pan: ±320° | ΝΑΙ |  |  |
| - Συμβατό με το προσφερόμενο τετρακόπτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα |  |  |  |
| Να προσφερθούν: |  |  |  |
| - μπαταρίες για το πολυκόπτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - σετ προπέλες | ΝΑΙ |  |  |
| - DJI smart controller for MAVIC PRO 2 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυο (2) SD CARD, μνήμες για το drone (64GB) | ΝΑΙ |  |  |
| - Mavic/Spark Remote Controller Tablet Holder | ΝΑΙ |  |  |
| - Τσάντα πλάτης, συμβατή για MAVIC PRO2 | ΝΑΙ |  |  |
| Προμηθευτής |  |  |  |
| - ISO Προμηθευτή: Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εμπειρία Προμηθευτή: Ενα (1) τουλάχιστον παρόμοιο έργο, αντίστοιχου προϋπολογισμού, σε Δημόσια Αρχή | ΝΑΙ |  |  |
| - Πιστοποίηση Προμηθευτή: Να διαθέτει εκπαιδευτικό κέντρο πιστοποιημένο από την ΥΠΑ Πολιτικής Αεροπορίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Εξουσιοδότηση: Ο προμηθευτής πρέπει να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα | ΝΑΙ |  |  |

Α-6. Ψηφιακός Χωροβάτης

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Μεγέθυνση φακού - x32 | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης (ψηφιακά) ±1.0 mm / km ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης (οπτικά) ±1.5 mm / km ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης απόστασης D ≤ 10 m < ±10 mm 10 m < D ≤ 50 m < ±0,1% D D > 50 m < ±0,2% D | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης ≥ 95μ | ΝΑΙ |  |  |
| - Εξάλειψη κραδασμών με μαγνητικό αντισταθμιστή | ΝΑΙ |  |  |
| - Τροφοδοσία με μπαταρία Li-ion, 2200 mAh ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτονομία ≥20 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| - Προστασία από βροχή και σκόνη - IP55 | ΝΑΙ |  |  |
| - Βάρος ≤ 2 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| - Σκληρή θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Σταδία barcode | ΝΑΙ |  |  |
| - Τρίποδας Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| - ISO Προμηθευτή: Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001. | ΝΑΙ |  |  |

Α-7. Ηλεκτρονικός υπολογιστής  για την επεξεργασία δεδομένων από τους γεωδαιτικούς σταθμούς και δέκτες (4 Συστήματα)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Επώνυμου κατασκευαστή της διεθνής αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Intel Core i5, i5-10500 (3.10GHz – Turbo Boost 4.50GHz, 12MB Cache, 65W, 10th Gen, 6 Cores / 12 Threads ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη ≥16GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 ΠροεγκατεστημένοιΔίσκοι 1TBHDD (7200rpm), 256GBNVMeSSD, τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάρτα γραφικών Integrated UHD Graphics ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 5 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| - Πληκτρολόγιο με Ελληνικά, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 24’’ Wide LED IPS του ίδιου κατασκευαστή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| - QHD 2560 x 1440 at 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Έξοδοι/είσοδοι: |  |  |  |
| - DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |
| - HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 x USB 3.0 upstream | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 3.0 port - Side | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 2.0 port - Bottom | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί γραφείο εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με διαστάσεις 1200χ600mm | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μεταλλικό σκελετό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με οριζόντια επιφάνεια μελαμίνης | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί καρέκλα εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πεντάκτινη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πλάτη (δίχτυ) | ΝΑΙ |  |  |

Α-8. Ηλεκτρονικός υπολογιστής για την δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) (1 Σύστημα)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Επώνυμου κατασκευαστή της διεθνής αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Intel Core i7 -10700 (2.90GHz - Turbo Boost 4.80GHz,16MB Cache, 10th Gen Comet Lake, 8 Cores / 16 Threads) ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη ≥16GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 Προεγκατεστημένοι Δίσκοι 512 GB NVMeSSD + 1TB 7200 rpm 3.5" SATA, τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάρτα γραφικών GTX 1650 SUPER 4GB ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 5 έτη ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| - Πληκτρολόγιο με Ελληνικά, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 24’’ και άνω Wide LED IPS του ίδιου κατασκευαστή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| - FHD 1920 x 1080 at 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Έξοδοι/είσοδοι: |  |  |  |
| - DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |
| - HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 x USB 3.0 upstream | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 3.0 port - Side | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 2.0 port - Bottom | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί γραφείο εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με διαστάσεις 1200χ600mm | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μεταλλικό σκελετό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με οριζόντια επιφάνεια μελαμίνης | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί καρέκλα εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πεντάκτινη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πλάτη (δίχτυ) | ΝΑΙ |  |  |

Α-9. Προμήθεια  ταμπλέτας  (1 τεμάχιο)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Οθόνη 7.9’’ με ανάλυση 2048 x 1536 pixels ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - ≥64GB | ΝΑΙ |  |  |
| - Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| - 4G - LTE | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό: iOS 12 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάμερα εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |

Α-10. Προμήθεια  ταμπλέτας  (2 τεμάχια)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Οθόνη 10.3’’ με ανάλυση 1920 x 1200 pixels ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Octa-Core 2,3GHz και άνω | ΝΑΙ |  |  |
| - ≥64GB | ΝΑΙ |  |  |
| - Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| - 4G - LTE | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό: Android 10 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάμερα εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |

Α-11. Λογισμικό GIS

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5 εκπαιδευτικές άδειες για 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστηρίζει οπτικοποίηση δεδομένων, προηγμένη ανάλυση, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων τόσο σε 2D όσο και σε 3D. | ΝΑΙ |  |  |
| - κοινή χρήση δεδομένων μέσω του Web GIS. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωμάτωση και επεξεργασία δεδομένων από πολλές πηγές και μορφότυπους. Δημοσίευση χαρτών και αποτελεσμάτων ανάλυσης ως web services ή εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαχείριση των δεδομένων στο cloud και διαμοιρασμός των εργασιών μέσω Web GIS εφαρμογών και social media | ΝΑΙ |  |  |
| - Χρήση smartmapping, multi-attributesymbology, flexiblelabeling και annotation εργαλείων για δημιουργία αποτελεσματικών χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δημιουργία δυναμικών χαρτών, γραφήματα και πίνακες με χρήση σε dashboards. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτόματα εργαλεία ανάλυσης, επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διαχείρισης (Geoprocessing) | ΝΑΙ |  |  |
| - Χρήση της Python για γεωεπεξεργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εργαλεία για την επεξεργασία, τη διαχείριση και την ανάλυση εικόνων από drones, δορυφόρους, lidarκλπ | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνδυασμός δεδομένων IoT, GIS locationintelligence και αλγόριθμους με εχνολογία AI, και μοντέλα deeplearning | ΝΑΙ |  |  |
| - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή μεταπωλητής του αντιπροσώπου και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν | ΝΑΙ |  |  |

Α-12. Λογισμικό φωτογραμμετρίας (2 άδειες)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 άδειες | ΝΑΙ |  |  |
| - Λογισμικό που ανακατασκευάζει αυτόματα επαγγελματικής ποιότητας 3D μοντέλα με υφή από στατικές φωτογραφίες και παράγει ορθοφωτογραφίες με γεωαναφορά σε υψηλή ανάλυση και εξαιρετικά αναλυτικών Ψηφιακών Μοντέλων Υψομέτρων (DEM) / πολυγωνικών μοντέλων με υφή Τριγωνισμός τόσο από αεροφωτογράφιση όσο και από κοντινές λήψεις | ΝΑΙ |  |  |
| - Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό) | ΝΑΙ |  |  |
| - Εισαγωγή - χρήση συστήματος συντεταγμένων | ΝΑΙ |  |  |
| - Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Αναγλύφου (DEM) | ΝΑΙ |  |  |
| - Παραγωγή ορθοφωτογραφιών | ΝΑΙ |  |  |
| - Γεωαναφορά χρησιμοποιώντας δεδομένα καταγραφής πτήσης και/ή επίγειων σημείων ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων | ΝΑΙ |  |  |
| - 4D ανακατασκευή δυναμικών σκηνών | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστήριξη Pythonscripting | ΝΑΙ |  |  |
| - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και να διαθέτει τα αντίστοιχα πρόσφατα έγγραφα – βεβαιώσεις που να το αποδεικνύουν. | ΝΑΙ |  |  |

Α13 Φορητός Υπολογιστής Πεδίου (2 τεμάχια)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Επώνυμου κατασκευαστή της διεθνής αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Intel Core i5 -10210U (1.60GHz - Turbo Boost 4.20GHz, 6MB Cache, 10th Gen) ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη ≥8GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη Intel Graphics | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 15,6 ‘’/ 1920x1080 | ΝΑΙ |  |  |
| - Δίσκος 256GB NVMe SSD ή μεγαλύτερης χωρητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστήριξη δικτύο: Ethernet - Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps, WiFi a/b/g/n + AC - Qualcomm QCA61x4A Wi-Fi Up to 867 Mbps, Bluetooth V 5.0 | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνδέσεις: 2x USB 3.2 type A Gen1 (1x with PowerShare), 1x USB 3.2 type C Gen1 (with DisplayPort altmode/Power Delivery), 1x HDMI V 1.4 | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 5 έτη ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| - Πληκτρολόγιο με Ελληνικά, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ B: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

B-1. Φορητό σύστημα 3Δ σάρωσης με λογισμικό επεξεργασίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων (2 τεμάχια)

Πλήρες φορητό σύστημα σάρωσης τριών διαστάσεων, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για την ολοκληρωμένη λειτουργία του, δηλαδή: μπαταρία, φορτιστή, τροφοδοτικό και θήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σάρωση τρισδιάστατων αντικειμένων, παράγοντας ως άμεσο προϊόν τρισδιάστατο έγχρωμο και μετρητικό νέφος σημείων και μοντέλο με την επιθυμητή πυκνότητα / ανάλυση.

| Β 1-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή μικρών αντικειμένων | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να λειτουργεί 3D πηγή φωτός με Flashbulb. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει 2D πηγή λευκού φωτός LED. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή να είναι 0.4m - 1m. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η ανάλυση της3D σάρωσης να είναι 0.2mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η ακρίβεια της 3D σάρωσης να είναι 0.1mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να φτάνει τα 18.000.000 σημεία/δευτερόλεπτο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει εύρος επιτρεπόμενου πεδίου τουλάχιστον 300 οριζόντια Χ 210 κατακόρυφα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης υφής με ανάλυση 1.3mp, μέσω ενσωματωμένης 3D κάμερας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο σαρωτής πρέπει να διαθέτει ρυθμό καταγραφής video έως και 7 fps. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό, ενώ το βάρος του να μην ξεπερνά το 1kg. | ΝΑΙ |  |  |
| - Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 3kg. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή με χρήση εξωτερικής ισχύος μέσω τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο σαρωτής πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς, μπαταρία και φορτιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β 1-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή μικρών αντικειμένων |  |  |  |
| • Να λειτουργεί με εκπομπή Blue LEDκαι όχι laser. | ΝΑΙ |  |  |
| • Το εύρος απόστασης λειτουργίας του σαρωτή πρέπει να είναι από 0.2m έως 0.3m. | ΝΑΙ |  |  |
| • Η ανάλυση της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.1mm. | ΝΑΙ |  |  |
| • Η ακρίβεια της 3D σάρωσης να είναι τουλάχιστον 0.05mm. | ΝΑΙ |  |  |
| • Η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 900.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο. | ΝΑΙ |  |  |
| • Ο σαρωτής να διαθέτει εύρος επιτρεπόμενου πεδίου τουλάχιστον 30º οριζόντια Χ 20º κατακόρυφα. | ΝΑΙ |  |  |
| • Ο σαρωτής πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης και απόδοσης χρώματος με ανάλυση τουλάχιστον 1.2mp. | ΝΑΙ |  |  |
| • Ο σαρωτής πρέπει να διαθέτει ρυθμό καταγραφής video έως και 7 fps. | ΝΑΙ |  |  |
| • Όλο το σύστημα πρέπει να είναι μικρό και απολύτως φορητό, ενώ το βάρος του να μην ξεπερνά το 1kg. | ΝΑΙ |  |  |
| • Ο σαρωτής πρέπει να λειτουργεί με χρήση εξωτερικής ισχύος μέσω τροφοδοτικού ρεύματος, αλλά και με εξωτερική μπαταρία για λειτουργία χωρίς παροχή ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| • Ο σαρωτής πρέπει να συνοδεύεται από σκληρή θήκη, ικανή να μεταφέρει και αποθηκεύσει με ασφάλεια το σαρωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο σαρωτής θα πρέπει να συνοδεύεται από περιστρεφόμενη βάση σάρωσης αντικειμένων του ιδίου κατασκευαστή, αυτόματα ρυθμιζόμενη από το λογισμικό σάρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό |  |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από είκοσι (20) μόνιμες άδειες χρήσης λογισμικού σάρωσης, δημιουργίας και επεξεργασίας του τρισδιάστατου μοντέλου και εξαγωγής σε διάφορα format προς μετεπεξεργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ευθυγράμμισης σαρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα αυτόματης αφαίρεσης επιπέδου στήριξης αντικειμένου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών μοντέλων (watertight). | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα επεξεργασίας του μοντέλου με απαραίτητες τις λειτουργίες διαγραφής, λείανσης, γεμίσματος κενών, αφαίρεσης θορύβου, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ορισμού συστήματος συντεταγμένων, μετάθεσης, στροφής και κλίμακας του μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως OBJ, PTX, STL, ASCII, CSV, PLY κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής τρισδιάστατου νέφους σημείων σε διάφορα διαδεδομένα format όπως PTX, BTX. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα απόδοσης στο τελικό μοντέλο RGB TrueColor με ρύθμιση της επιθυμητής ανάλυσης και με επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης, κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα διαστασιολόγησης στο μοντέλο και εξαγωγής των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα δημιουργίας τομών και εξαγωγής τους σε μορφή dxf. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης σε πραγματικό χρόνο και με τους δύο σαρωτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση – Εκπαίδευση |  |  |  |
| - Το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού να προέρχεται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οι σαρωτές θα πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Για το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται συντήρηση δύο (2) ετών που να περιλαμβάνει όλες τις αναβαθμίσεις του, αλλά και την παροχή νέων εκδόσεών του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφέρεται εκπαίδευση διάρκειας μίας ημέρας στη χρήση των σαρωτών και του λογισμικού, που θα περιλαμβάνει ενεργοποίηση των σαρωτών και την εγκατάσταση του λογισμικού, από άτομο πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποδομή προμηθευτή |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού Οίκου στην Ελλάδα και να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα τον προμηθεύσει με το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ENISO 14001:2015. | ΝΑΙ |  |  |

Β-2. Τρισδιάστατος (3Δ) εκτυπωτής

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να προσφερθεί τρισδιάστατος εκτυπωτής βιομηχανικού επιπέδου σε συμπαγή σχεδιασμό και τεχνολογίας FFF – FDM. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει προς χρήση δύο κεφαλές με ανεξάρτητη κίνηση για απεριόριστες εφαρμογές σε πολύπλοκα σχήματα σε τρεις διαστάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι συμβατός και με νήματα τρίτων κατασκευαστών διαμέτρου 1,75mm, πέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά απαιτητικά, πλαστικά υλικά, όπως το PC, το ASA και διάφορα είδη πολυαμιδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι απόλυτα συμβατός με τα ακόλουθα υλικά Εκτύπωσης PLA/ABS/PC/PVA/HIPS/PETG/W.P.C./Nylon | ΝΑΙ |  |  |
| - Το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης να είναι 300 x 250 x 200 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το ύψος Layerνα είναι 0.05-0.4mm | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει τραπέζι εκτύπωσης που μπορεί να θερμανθεί έως τους 120°C. Το τραπέζι, εκτός από θερμαινόμενο είναι επίσης εύκαμπτο και αφαιρούμενο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει τέσσερις (4) ενσωματωμένους ανεμιστήρες εξαερισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από δέκα νήματα του 1Kgδιαφόρων χρωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το βάρος του 3DPrinter να μην υπερβαίνει τα 40kg. | ΝΑΙ |  |  |

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 42MP Full-frame Sensor | ΝΑΙ |  |  |
| Συνεχής λήψη προτεραιότητας ταχύτητας: Περίπου 5 fps, Συνεχής λήψη: Περίπου 2,5 fps (AF-S) | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα μηχανικού Shutter1/2000 sec | ΝΑΙ |  |  |
| Φακός: 35mm FOV 63.5° | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατό με το προσφερόμενο τετρακόπτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο τύπου 0,39 (OLED), 2.359.296 κουκκίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| Να προσφερθούν: 1 επιπλέον μπαταρία κάμερας Τρίποδο Θήκη ταξιδίου | ΝΑΙ |  |  |

Β-3. Επαγγελματική φωτογραφική μηχανή μικρού μεγέθους για φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 42MP Full-frame Sensor | ΝΑΙ |  |  |
| Συνεχής λήψη προτεραιότητας ταχύτητας: Περίπου 5 fps, Συνεχής λήψη: Περίπου 2,5 fps (AF-S) | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα μηχανικού Shutter1/2000 sec | ΝΑΙ |  |  |
| Φακός: 35mm FOV 63.5° | ΝΑΙ |  |  |
| Συμβατό με το προσφερόμενο τετρακόπτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο τύπου 0,39 (OLED), 2.359.296 κουκκίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Παρελκόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| Να προσφερθούν: 1 επιπλέον μπαταρία κάμερας Τρίποδο Θήκη ταξιδίου | ΝΑΙ |  |  |

Β-4. Τηλεόραση Smart TV

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τεχνολογία PanelLED | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση Οθόνης UltraHD 4K | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας 2000 PQI | ΝΑΙ |  |  |
| - SmartTV Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγεθος Οθόνης 55'' | ΝΑΙ |  |  |
| - Σχεδιασμός PanelFlat | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενεργειακή Κλάση A+ | ΝΑΙ |  |  |
| - Λόγος Αντίθεσης Mega | ΝΑΙ |  |  |
| - Βελτίωση Εικόνας Crystal Processor 4K, HDR (High Dynamic Range), HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), Micro Dimming, Contrast Enhancer, Film Mode, Natural Mode Support | ΝΑΙ |  |  |
| - Σύστημα Ήχου Dolby, Dolby Digital Plus, Multiroom Link, Bluetooth Audio | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση Οθόνης 3840 x 2160 | ΝΑΙ |  |  |
| - Wi-Fi Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |  |
| - Ethernet Διαθέτει | ΝΑΙ |  |  |
| - WebBrowser Υποστηρίζεται | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργικό Tizen | ΝΑΙ |  |  |
| - HDMI 2 | ΝΑΙ |  |  |
| - USB 2.0 διαθέτει 1 | ΝΑΙ |  |  |
| - Διαθέτει Επιτοίχιο Βραχίονα με κλίση και με περιστροφή | ΝΑΙ |  |  |

Β-5. Συσκευή κεφαλής για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR Headset)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Συσκευή κεφαλής για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| - Built-In Room-Scale Insight Tracking | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακουστικά ελεύθερη 3Δ ακουστική (Headphones-Free 3D Positional Audio) | ΝΑΙ |  |  |
| - Fit Wheel Adjustable Halo Headband | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνες τύπουLED, 1280 x 1440 (ανά μάτι) | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση 1280 x 1440 (ανά μάτι) | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρυθμός ανανέωσης 80 Hz | ΝΑΙ |  |  |

Β-6. Λευκός κύβος φωτογράφησης

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Διαστάσεις 90-90εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αφαιρούμενη πλάτη | ΝΑΙ |  |  |

Β-7. Κιτ δύο φωτιστικών

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 φωτιστικά 150/300/650w με 2 λάμπες, | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 τρίποδα ύψους 280cm, | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 τσάντα μεταφοράς φωτιστικών και | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 τσάντα μεταφοράς για τρίποδα | ΝΑΙ |  |  |

Β-8. Πολυμηχάνημα (2 τεμάχια)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Με λειτουργίες Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax | ΝΑΙ |  |  |
| - Τεχνολογία Εκτύπωσης - Laser | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιώνέως 50.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών Up to 2500 pages | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτόματος ΤροφοδότηςΝαι | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνδεσιμότητα : Ethernet/NFC/USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| - Smartphone/Tablet Applications: Airprint/Google Cloud Print | ΝΑΙ |  |  |
| - Γλώσσα: PCL5e/PDF/Postscript3/TIFF | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη:2 GB | ΝΑΙ |  |  |
| - Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση Εκτύπωσης: έως 1200 x 2400 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| - Ταχύτητα A' Εκτύπωσης ασπρόμαυρο: έως 12 sec | ΝΑΙ |  |  |
| - Ταχύτητα A' Εκτύπωσης Έγχρωμο: έως 12 sec | ΝΑΙ |  |  |
| - Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: έως 28 σελ/λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| - Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: έως 28 σελ/λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| - Εκτύπωση Διπλής Όψης: ΑυτόματηΑντιγραφή | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτόματη Αντιγραφή Διπλής Όψης: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση Αντιγραφής: έως 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανάλυση Σαρωτή : έως 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| - OCR: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| - Σάρωση σε: Scan to E-mail/Μνήμη USB | ΝΑΙ |  |  |
| - Scan file format: PDF/Tiff/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Jpg | ΝΑΙ |  |  |
| - Fax: Ταχύτητα Αποστολής Σελίδας33.6 Kbps | ΝΑΙ |  |  |
| - Τύπος Οθόνης: Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού: A4 | ΝΑΙ |  |  |
| - Τύπος Αναλωσίμου: Toner: | ΝΑΙ |  |  |
| - Αριθμός Αναλωσίμων: 4 | ΝΑΙ |  |  |

Β-9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για την επεξεργασία δεδομένων 3Δ εκτυπωτή και 3Δ σαρωτή (2 τεμάχια)

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Επώνυμου κατασκευαστή της διεθνής αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| - Επεξεργαστή Intel Core i7 -10700 (8 Core, 16M cache, base 2.9GHz, up to 4.8GHz) DDR4-2933 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη 16GB 2X8GB DDR4 2666MHz or 2933MHz ή παραπάνω | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 Προεγκατεστημένοι Δίσκοι 512 GB NVMeSSD + 1TB 7200 rpm 3.5" SATA, τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| - Κάρτα γραφικών Nvidia Quadro P1000, 4GB, 4 mDP to DP adapter ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - 512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση 5 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| - Πληκτρολόγιο με Ελληνικά, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη 27’’ και άνω Wide LED IPS του ίδιου κατασκευαστή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή FHD 1920 x 1080 at 60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| - Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English, Hungarian, Russian, Greek, Hebrew Έξοδοι/είσοδοι: | ΝΑΙ |  |  |
| - DisplayPort | ΝΑΙ |  |  |
| - HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| - 1 x USB 3.0 upstream | ΝΑΙ |  |  |
| - 2 x USB 3.0 port - Side | ΝΑΙ |  |  |
| - x USB 2.0 port - Bottom | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί γραφείο εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με διαστάσεις 1200χ600mm | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μεταλλικό σκελετό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με οριζόντια επιφάνεια μελαμίνης | ΝΑΙ |  |  |
| - Να προσφερθεί καρέκλα εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| - Με μηχανισμό | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πεντάκτινη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| - Με πλάτη (δίχτυ) | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γ-1. Επιτραπέζιο περιθλασίμετρο ακτίνων –Χ

Το επιτραπέζιο περιθλασίμετρο ακτίνων –Χ οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να προσφερθεί ένα πλήρως επιτραπέζιο περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ (X-Ray Diffraction). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο σχεδιασμός του οργάνου να είναι τέτοιος που όλα τα μέρη να είναι ενσωματωμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα ψύξεως ύδατος και να μην απαιτεί εξωτερικό ψυκτικό ή παροχή νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένο Η/Υ και οθόνη μικρού χώρου και να έχει εύκολη μεταφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει υψηλής ταχύτητας σύνδεσης Ethernet και δύο (2) ενσωματωμένες εξόδους USB. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει κάθετη θ/θ διάταξη για οριζόντια τοποθέτηση δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει σχεδιασμό γωνιομέτρου για περιοχή από -3ο έως 160ο σε 2θ, με ταχύτητα σάρωσης έως και 180° 2θ/min. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει περιστρεφόμενο δειγματοφορέα με επιλεγόμενη ταχύτητα περιστροφής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να χρησιμοποιούνται οι συνήθεις 51.5mm δειγματοφορείς. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης ποικιλίας δειγματοφορέων και να συνοδεύεται από δειγματοφορέα κατάλληλο για μέτρηση πολύ μικρών ποσοτήτων ο οποίος να εξασφαλίζει μηδενικό σήμα υπόβαθρου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να χρησιμοποιείται λυχνία ακτίνων-Χ που να λειτουργεί από 300W, 10A για πρακτικό υψηλό χρόνο ζωής της λυχνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να φέρει γραμμικό ανιχνευτής (1D), στερεάς κατάστασης πυριτίου με τουλάχιστον 190 ταινίες (strips) για ταυτόχρονη γωνιακή κάλυψη > 5.5ο 2θ. Να λειτουργεί τόσο σε γραμμική περιοχή (1D) όσο και ως σημειακός. Συνολικός ρυθμός συλλογής παλμών έως και 100.000 kcps. Με ενεργή περιοχή ανιχνευτή τουλάχιστον 14 x 16mm. Χωρική ανάλυση 75 μm ή καλύτερη. Να διαθέτει διακριτική ικανότητα < 380eV σε θερμοκρασία δωματίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να μην απαιτείται μονοχρωμάτορας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγύηση ευθυγράμμισης – εγγύηση για ακρίβεια κορυφής 2θ με πρότυπο κορούνδιο μετρημένο σε όλη την περιοχή±0.02o | ΝΑΙ |  |  |
| - Εφικτό πλάτος κορυφής 2θ<0.05o | ΝΑΙ |  |  |
| - Ελάχιστο βήμα περιστροφής 2θ<0.005o | ΝΑΙ |  |  |
| - Προευθυγραμμισμένο στο εργοστάσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα για αναζήτηση φάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το πρόγραμμα να μπορεί να χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων κρυσταλλικών δομών που είναι δωρεάν από τις «Ανοιχτές κρυσταλλογραφικές βάσεις δεδομένων» (COD www.crystallography.net) για ποσοτική ανάλυση φάσεων και κρυσταλλική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από πρόγραμμα λειτουργίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| - Συνολικό βάρος <100 kg. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να λειτουργεί στα 220V. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα να είναι συμβατό με τις διεθνείς αυστηρές απαιτήσεις/οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των μηχανημάτων (π.χ. προστασία από κινούμενα μέρη), ασφάλεια από ακτίνες-Χ, ηλεκτρική ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα να έχει «έγκριση τύπου» που χορηγείται από το Γερμανικό Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (PTB) σε σχέση με την ασφάλεια από ακτίνες-Χ. Να συμπεριλαμβάνονται σχετικές βεβαιώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την οδηγία CE που να περιλαμβάνει επίσης (αλλά να μην περιορίζεται σε) : | ΝΑΙ |  |  |
| - Οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EC) | ΝΑΙ |  |  |
| - Ηλεκτρολογικά μηχανήματα (2006/95/EC) | ΝΑΙ |  |  |
| - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/EC) | ΝΑΙ |  |  |
| - Επίπεδο ακτινοβολίας <1 μSv/h. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα παροχής ταχείας τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δοθεί κατάσταση εγκατεστημένων συστημάτων για παρόμοια χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δίνεται εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα μέρη του εξοπλισμού 12 μήνες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Επιθυμητός χρόνος παράδοσης ≤4 μήνες. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-2. Φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης

Το φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς (EDS) για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης οφείλει να έχει κατ’ ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ακολούθως.

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ως προς τον ανιχνευτή: |  |  |  |
| - Απαιτείται SDD EDS ανιχνευτής (LN2 free, vibration free), με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης Peltier. Μηχανοκίνητη μετάβαση στη θέση λειτουργίας με αυτόματη ανάκληση πίσω από προστατευτικό πτερύγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος active area για τον αισθητήρα του ανιχνευτή EDS ≥ 80 mm2 | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ανίχνευσης, ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού στοιχείων από το Be έως και το Pu. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγυημένη ενεργειακή διακριτική ικανότητα ≤ 133 eV για το μαγγάνιο (Mn Ka line), μετρημένο βάσει ISO 15632:2012 (κατ' ελάχιστο 130 000 cps στην καταγραφή εξόδου) και με επιβεβαίωση επιτόπου ανάλυσης μετά την εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγγυημένη ενεργειακή διακριτική ικανότητα ≤ 70 eV για τον άνθρακα (C Ka line), μετρημένο βάσει ISO 15632:2012 (κατ' ελάχιστο 100 000 cps στην καταγραφή εξόδου) και με επιβεβαίωση επιτόπου ανάλυσης μετά την εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγκατάσταση του ανιχνευτή και εκπαίδευση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ως προς το λογισμικό: | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένο λογισμικό για πολλαπλούς χρήστες, που επιτρέπει την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων λειτουργιών του EDS και του ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατ' ελάχιστο διπλή εγγραφή εικόνων από το SEM (dual image capture), που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία επεξεργασίας εικόνων (φωτεινότητα, αντίθεση, διόρθωση gamma κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| - Εισαγωγή και εξαγωγή φασμάτων σε ανοικτό κωδικό (EMSA). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δίνει τη δυνατότητα για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία αποσυνέλιξης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ποσοτική σημειακή ανάλυση, γραμμική ανάλυση, ανάλυση σε ορθογώνια, ελλειπτική, κυκλική ή ελεύθερα επιλεγμένη περιοχή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Χαρτογράφηση στοιχειακής κατανομής, με ελάχιστη διακριτική ικανότητα για κάθε στοιχειακή κατανομή ≥ 4000 x 4000 points. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ανασύνθεση φασμάτων από χαρτογράφηση στοιχειακής κατανομής από σημειακή, ορθογώνια, ελλειπτική ή ελεύθερα επιλεγμένη περιοχή, για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Στoιχειακή γραμμική ανάλυση, με ελάχιστη απαιτούμενη διακριτική ικανότητα ≥ 8000 points. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εικόνα με πολλαπλά στρώματα (coloured X-ray maps overlaid on the electron image). | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένη διόρθωση μετακίνησης δέσμης (reactive & predictive) για ταυτόχρονη χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένη δυνατότητα επίλυσης συσσώρευσης χτύπων, για όλες τις κορυφές 1ης-3ης τάξης όλων των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των χαρτογραφήσεων στοιχειακής κατανομής και των γραμμικών αναλύσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατ’ ελάχιστο μία offline άδεια με δυνατότητα διαχείρισης όλων των δυνατοτήτων του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δωρεάν αναβάθμιση σε όλα τα παρεχόμενα λογισμικά για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-3. Πολωτικό μικροσκόπιο σε συνδυασμό με ψηφιακή κάμερα

Το πολωτικό μικροσκόπιο σε συνδυασμό με ψηφιακή κάμερα οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τριοφθάλμια κεφαλή κλίσης 30˚ με σύστημα διαχωρισμού της δέσμης 50%-50%. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι φακοί 10x/22 (με σταυρόνημα). | ΝΑΙ |  |  |
| - Αντικειμενικοί φακοί με μεγέθυνση 5x, 10x, 20x, 40x, 63x. | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιστρεφόμενη τράπεζα κατά 360°, με σύστημα ακινητοποίησης ανά 45°. | ΝΑΙ |  |  |
| - Φωτιστικές πηγές LED για ανακλώμενο και διερχόμενο φωτισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Πολωτή & Αναλυτή για ανακλώμενο και διερχόμενο φωτισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Φίλτρα λ & λ/4. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνδυάζεται με ψηφιακή κάμερα. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-4. Στερεοσκόπιο με ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα

Το στερεοσκόπιο με ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Προσοφθάλμιοι φακοί 10x/23. | ΝΑΙ |  |  |
| - Focus drive coarse/fine 500mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τράπεζα κατάλληλη για προσπίπτοντα φωτισμό και σχεδίαση απορρόφησης κραδασμών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-5. Μικροσκόπιο χειρός LED

Μικροσκόπιο χειρός LED με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να είναι μικροσκόπιο χειρός για κινητές εφαρμογές με άμεση εμφάνιση της εικόνας σε smartphone ή tablet. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει ανάλυση 2ΜΡ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η μεγέθυνσή του να είναι 10x / 200x. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με έξι LED τοποθετημένα σε σχήμα δακτυλίου που να εξασφαλίζουν ισχυρό και αποτελεσματικό φωτισμό του δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο αισθητήρας να είναι CMOS. | ΝΑΙ |  |  |
| - Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Android, iOS | ΝΑΙ |  |  |
| - Η σύνδεσή του με κινητό ή tablet να γίνεται μέσω WLAN δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-6. Φορητό σύστημα φθορισιμετρίαςακτίνων–Χ

Φορητό Σύστημα Στοιχειακής Ανάλυσης Φθορισμού Ακτίνων‐Χ (XRF) κατάλληλο για μη επεμβατικές μετρήσεις με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να είναι φορητό, βάρους μέχρι 2kg με τις μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει πηγή Ακτίνων‐Χ με αντικάθοδοRh, με μέγιστη τάση 50kV και ρεύμα 195μA, συνολικής ισχύος 4Watt. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με ρύθμιση υψηλής τάσης και ρεύματος από το χειριστή της ως ακολούθως: | ΝΑΙ |  |  |
| - Τάση: 6 έως 50 kV | ΝΑΙ |  |  |
| - Ρεύμα: 4,5 έως 195μA | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ανιχνευτή στερεάς κατάστασης SDD, που να ψύχεται ηλεκτρικά, διάστασης 20mm2 με ευαισθησία <140eV στα 250cps για KaωςMn. To παράθυρο του ανιχνευτή να είναι από κατάλληλο υλικό και ελάχιστο πάχος (έως 1 μm) ώστε να επιτρέπει το βέλτιστο συνδυασμό ευαισθησίας, ανθεκτικότητας και εύρους ανιχνευόμενων στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει αυτόματο εναλλάκτη φίλτρων απορρόφησης πέντε (5) θέσεων για τη διαμόρφωση της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Να συνοδεύεται από προεγκατεστημένα φίλτρα και να παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης προσθήκης επιπλέον φίλτρων από το χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να μπορεί να ανιχνεύει ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό από 11 έως 92 (Να‐U). | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δέχεται περιοριστή δέσμης (collimator) 3mm και 8mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, όσο και σε αυτονομία με τη χρήση συσσωρευτών (Li‐ionbattery). Να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο μπαταρίες με σκοπό την αδιάλειπτη αυτόνομη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με δυνατότητα επιλογής του περιβάλλοντος διάδοσης της ακτινοβολίας (beampath) ανάμεσα σε α) ατμοσφαιρικό αέρα, β) κενό, γ) ήλιο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με δυνατότητα σύνδεσης με αντλία κενού που να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια και το όριο ανίχνευσης στα ελαφρά στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής τουλάχιστον 3,5” η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη διεξαγωγή μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα με την οποία να μπορεί να αποθηκεύεται φωτογραφία του αντικειμένου για κάθε φάσμα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με δυνατότητα σύνδεσης με τρίποδα με έλεγχο και στους τρεις άξονες για τη στήριξη του συστήματος μπροστά από το δείγμα μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει δυνατότητες ποιοτικής, ημι‐ποσοτικής και ποσοτικής στοιχειακής ανάλυσης από τα μετρούμενα φάσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Με ενσωματωμένο λογισμικό που να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη για λήψη φασμάτων και επεξεργασία αυτών εντός ή εκτός προεγκατεστημένων βαθμονομήσεων, με δυνατότητα δημιουργίας ιδίων καμπυλών βαθμονόμησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η αποθήκευση των μετρήσεων να γίνεται σε ενσωματωμένη κάρτα του οργάνου. Με δυνατότητα εισόδου/εξόδου των δεδομένων στο όργανο μέσω Wi‐Fi, Bluetooth και θύρας USB. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να υπάρχει προφύλαξη από κακή χρήση της συσκευής με ειδικό αισθητήρα διακοπής της εκπομπής ακτίνων Χ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το όργανο να είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας: -10 οC έως +50 οC& κλάση ΙΡ64. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονισμών ακτινοπροστασίας. Να φέρει τις πιστοποιήσεις CE, FCC part 15. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα παροχής ταχείας τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δοθεί κατάσταση εγκατεστημένων συστημάτων για παρόμοια χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να δίνεται εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα μέρη του εξοπλισμού 12 μήνες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Επιθυμητός χρόνος παράδοσης ≤4 μήνες | ΝΑΙ |  |  |

Γ-7. Φορητό φασματόμετρο RAMAN

Το φορητό φασματόμετρο RΑΜΑΝ οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Φορητό σύστημα RAMAN διασποράς, υψηλής απόδοσης για ανάλυση έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας σύνθετης σύνθεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να μετράει σκούρα δείγματα, δείγματα που δημιουργούν φθορισμό αλλά και χαμηλής σκέδασης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι φορητό (χειρός) και αρκετά στιβαρό. Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 1,6kg | ΝΑΙ |  |  |
| - Να σύστημα οφείλει να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας για εύκολο χειρισμό και απεικόνιση - αξιολόγηση των φασμάτων, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο αναλυτής RAMAN πρέπει να διαθέτει αυτόματη λειτουργία εσωτερικής βαθμονόμησης του κυματάριθμου για μέγιστη απόδοση και μεγάλη επαναληψημότητα στις μετρήσεις μας | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει κατάλληλο εργαλείο ελέγχου (μείωσης) φαινομένων φθορισμού κατά την διάρκεια της μέτρησης δειγμάτων που παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα και όχι κατά την μετέπειτα επεξεργασία του φάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου CCD | ΝΑΙ |  |  |
| - Να καλύπτει την φασματική περιοχή τουλάχιστον 3.100 – 350 cm-1σε μια μέτρηση, φέροντας αντίστοιχο συνδυασμό πηγών laserστη περιοχή 700-1.100nm | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει laserκατάλληλης ενεργειακής κλάσης (χαμηλής ενέργειας), ώστε να μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας για την χρήση του συστήματος (προστατευτικά γυαλιά) | ΝΑΙ |  |  |
| - Να περιλαμβάνονται κατάλληλες κεφαλές για μέτρηση υγρών και στερεών δειγμάτων εάν απαιτείται οι οποίες να αναγνωρίζονται αυτόματα από το σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| - Να έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή για μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων μέσω ασύρματης και ενσύρματης σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες λογισμικό φασματοσκοπικής ανάλυσης και χειρισμού του, με λειτουργίες για μαθηματικές επεξεργασίες, βασικούς ποιοτικούς – ποσοτικούς προσδιορισμούς και κάθε απαιτούμενη λειτουργία χρήσης και ελέγχου του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό να είναι συμβατό με τους κανονισμούς Good Manufacturing Practice (GMP). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το λογισμικό να επιτρέπει την λειτουργία υπό διαφορετικούς χειριστές με εισαγωγή στο σύστημα με χωριστό συνθηματικό, με διαφορετικά επίπεδα χειριστών και με αυτόματη καταγραφή του ιστορικού χρήσης του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα να έχει προστασία απο σκόνη και νερό τουλάχιστον IP64 | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το σύστημα και τα επιμέρους τμήματα και εξαρτήματα του συστήματος να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001-2008 ή ανώτερο | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όλο σύστημα σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη των μεθόδων που ενδιαφέρουν το εργαστήριό μας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην εταιρεία του, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος από τον κατασκευαστή. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. Τυχόν αποκλίσεις θα αναφέρονται ρητά. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-8. Χρωματόμετρο

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να είναι μικρών διαστάσεων, απολύτως φορητό για απλή και εύκολη μεταφορά, να παρέχεται δε με βολική βαλίτσα μεταφοράς, μικρών διαστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει διάμετρο διαφράγματος 8mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη έγχρωμη, πολλών χαρακτήρων για αναγραφή όλων των μετρήσεων, των στοιχείων του δείγματος και του προτύπου, των στοιχείων του οργάνου, κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ηφωτεινήπηγήναείναι :Independent tri-directional 25 LED | ΝΑΙ |  |  |
| - (8* visiblewavelengths, 1* UV). | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συσκευή να διαθέτει γεωμετρία μέτρησης 45/0, με illuminant D65 που να προσδιορίζει το χρώμα σε απόλυτη ταύτιση με το ανθρώπινο μάτι. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το χρωματόμετρο να διαθέτει και επιλογή δημιουργίας πρότυπου του χειριστή και μετρήσεων διαφόρων χρωμάτων, σε σύγκριση με το πρότυπο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οι μετρήσεις να δίνονται σε ενδείξεις χρωματικής διαφοράς (ΔΕ) κατά CIELAB, CMC, CIE94, 2000 αλλά και απευθείας μετρήσεις σε L*a*b*C*h. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συσκευή να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες από θύρα USB μπαταρίες. Ακόμη η συσκευή να διαθέτει έξοδο USB για πλήρη εκτύπωση των reports σε PDF ή CSV αρχεία, κατ’ απόλυτη επιλογή του χειριστή, σε σύνδεση με Η/Υ ή εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο χρόνος μέτρησης να είναι πάντοτε μικρότερος των δύο δευτερολέπτων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 350 μετρήσεων, αλλά και 30 τουλάχιστον προτύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η βαθμονόμηση να γίνεται εύκολα και απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, με ενσωματωμένη πλάκα μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βάση στήριξης για λειτουργία του χρωματόμετρου ως εργαστηριακό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να παρέχεται με τουλάχιστον εκατό κατάλληλες αυτοκαθαριζόμενες κυψελίδες. Οι κυψελίδες θα πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό τους τμήμα, που θα διασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-9. Συσκευή ηλεκτροχημείας μέτρησης pH-αγωγιμότητας

Η συσκευή ηλεκτροχημείας μέτρησης pH-αγωγιμότητας οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Δυνατότητα μέτρησης pH , mV, αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας, restisivity και θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιοχή pΗ από -2 έως +20. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αναγνωσιμότητα 0,001 pΗ | ΝΑΙ |  |  |
| - Καλιμπράρισμα από 1 έως 5 σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ακρίβεια μέτρησης pH ±0,002. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται αναγραφή των σημείων βαθμονόμησης στην ψηφιακή οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα alarm στη μέτρηση pH, με μέγιστο και ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο αισθητήρας pH να διαθέτει εσωτερικό τσιπ που να αποθηκεύει τις παραμέτρους, την ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης, το μοντέλο και την παρτίδα παραγωγής του ηλεκτροδίου. Έτσι, σε περίπτωση μεταφοράς του ηλεκτροδίου σε άλλη συσκευή να μην χρειάζεται επαναβαθμονόμηση διότι το ηλεκτρόδιο θα έχει στη μνήμη του όλες τις ρυθμίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιοχή mV από 0 έως ±2000 mV με αναγνωσιμότητα ±1 mV. | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιοχή θερμοκρασίας από -20°C έως 100°C με αναγνωσιμότητα 0,1°C και ακρίβεια ±0.5°C. | ΝΑΙ |  |  |
| - Περιοχή αγωγιμότητας 0,00 έως 1000 mS με αυτόματη εναλλαγή των κλιμάκων μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Θερμοκρασία αναφοράς αγωγιμότητας από 15°C έως 30°C τουλάχιστον, κατ’ απόλυτη επιλογή του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται δυνατότητα μέτρησης και υπερκάθαρων νερών (με χρήση κατάλληλου ηλεκτροδίου το οποίο είναι προαιρετικό). | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης διαλυτών στερεών (T.D.S.) από 0,1 mg/lt έως 500 gr/lt. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης αλατότητας (salinity) 0,01 έως 100 τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης resistivity 0 έως 10 ΜΩ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται δυνατότητα χρήσης της συσκευής και ως ιοντόμερο με εκλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE), για μέτρηση συγκέντρωσης με χρήση αντίστοιχου ηλεκτροδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συσκευή να διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ταυτόχρονη αναγραφή της κυρίως μέτρησης, της θερμοκρασίας, της ένδειξης σταθεροποίησης της μέτρησης, των buffers, της τελευταίας βαθμονόμησης, καθώς και της κατάστασης του ηλεκτροδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μνήμη τουλάχιστον 1000 μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει εξόδους USB και RS232. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατασκευή ανθεκτική σε υγρασία και χημικά, σύμφωνα με το πρότυπο IP54. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από συνδεδεμένο με αυτήν αναδευτήρα, με κατάλληλες υποδοχές για τοποθέτηση των buffers και του ηλεκτροδίου στην επιφάνειά του. Ο αναδευτήρας πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα, με δυνατότητα ρύθμισης πάνω στο κυρίως σώμα του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα λειτουργίας και με Η/Υ, με κατάλληλο λογισμικό που πρέπει να παρέχεται. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη, με ηλεκτρόδιο pH, ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας, ρυθμιστικά διαλύματα pH, δύο ρυθμιστικά διαλύματα αγωγιμότητας, στατώ ρυθμιζόμενο για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, λογισμικό λειτουργίας με Η/Υ, αναδευτήρα σε σύνδεση με την κυρίως συσκευή, αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας, δύο χρόνια εγγύηση λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς την υπηρεσία μας, που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος και εγγυάται την τυχόν παράδοση της συσκευής καθώς και την εγγύησή της. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-10. Συσκευή κοσκίνισης και προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων

Η συσκευή κοσκίνισης και προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι 7 κόσκινα ύψους 50 x Ø200/203mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι κατάλληλο για ξηρή και υγρή κοσκίνιση (για υγρή κοσκίνιση απαιτείται κατάλληλο receiver και καπάκι). | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται ψηφιακή απεικόνιση για ρύθμιση όλων των παραμέτρων κοσκίνισης, όπως η ισχύς δόνησης, ο χρόνος και το μεσοδιάστημα των δονήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει τουλάχιστον 9 επίπεδα ισχύος δόνησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται τρισδιάστατη κίνηση του δείγματος, που επιτρέπει γρήγορη και αποτελεσματική κοσκίνιση σε όλη την επιφάνεια του κόσκινου. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει απλό σύστημα σύσφιγξης αποτελούμενο από ράβδους ανοξείδωτου ατσαλιού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται πληκτρολόγιο εύκολο στη χρήση του. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO 9001 καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE conformity). | ΝΑΙ |  |  |
| - Λειτουργία σε τάση 220V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από διάφανο ακριλικό καπάκι και δίσκο συλλογής (για ξηρή κοσκίνιση) από ανοξείδωτο ατσάλι. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να συνοδεύεται από 7 τουλάχιστον κόσκινα διαμέτρου 200mm, ύψους 50mm, με μέγεθος οπών από 63μm έως 19mm. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-11. Χειροκίνητη πρέσα για παραγωγή δισκίων (pellets)

Η χειροκίνητη πρέσα για παραγωγή δισκίων (pellets) οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Δυνατότητα παραγωγής δισκίων διαμέτρου περίπου 7 χιλιοστών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατασκευή εξολοκλήρου από υλικό s.s. | ΝΑΙ |  |  |
| - Μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων συμπίεσης τουλάχιστον 50 χιλιοστά με ελάχιστη οπωσδήποτε κάτω των 15 χιλιοστών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να παρέχεται με κατάλληλο εξάρτημα διαμόρφωσης δισκίου από στερεό υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Βάρος όχι μεγαλύτερο των 5 κιλών και διαστάσεις μικρές για τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-12. Ζυγός 3 δεκαδικών

Ο ζυγός 3 δεκαδικών οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Αναγνωσιμότητα 0,001 g. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης 0 έως τουλάχιστον 400g. | ΝΑΙ |  |  |
| - Γραμμικότητα ±0,0005 g ή και καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη ευκρινέστατη πολλαπλών δυνατοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να γίνεται βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο βάρους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να διαθέτει έξοδο RS 232 για σύνδεση με Η/Υ ή εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ζύγισης %, τεμαχίων, διαφορετικών μονάδων, φόρμουλας κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| - Απαιτείται πλήρης συμφωνία με τους κανόνες της ΟΡΘΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 100 χιλιοστών. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-13. Ζυγός 1 δεκαδικού

Ο ζυγός 1 δεκαδικού οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Αναγνωσιμότητα 0,1 g. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης 0 έως 3000g περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| - Γραμμικότητα ±0,3 g ή και καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη ευκρινέστατη πολλαπλών δυνατοτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να γίνεται εξωτερική βαθμονόμηση με πρότυπο βάρος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ζύγισης %, τεμαχίων, διαφορετικών μονάδων, φόρμουλας κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 250 Χ 220 χιλιοστών. | ΝΑΙ |  |  |

Γ-14. Ζυγός 2 δεκαδικών, για μεγάλα δείγματα

Ο ζυγός 2 δεκαδικών οφείλει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Αναγνωσιμότητα 0,01 g. | ΝΑΙ |  |  |
| - Εύρος μέτρησης 0 έως 3500g περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| - Γραμμικότητα ±0,05 g ή και καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οθόνη ευκρινέστατη με μέγεθος ψηφίων 15mm. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να γίνεται εξωτερική βαθμονόμηση με πρότυπο βάρος. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα ζύγισης %, τεμαχίων, διαφορετικών μονάδων, φόρμουλας, under hook κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 130Χ 130 χιλιοστών. | ΝΑΙ |  |  |