ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές–Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνική προσφορά

Κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να αναφερθούν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τεχνική περιγραφή και ανάλυση των αντικειμένων της σύμβασης και σχολιασμός αυτών.

- Εντοπισμός και επισήμανση των τυχόν προβλημάτων, κινδύνων και κρίσιμων θεμάτων για την άρτια, ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Προτάσεις και μέθοδοι αντιμετώπισης και επιλύσεως.

- Μεθοδολογία εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα ανάλυσης ενεργειών: Ανάλυση σε δραστηριότητες - ενέργειες και περιγραφή αυτών (work plan) και των παραδοτέων τους, με αναφορά στην αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού. Παρουσίαση των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών υλοποίησης του έργου (διαχείριση, επικοινωνία, διασφάλιση ποιότητας, κ.λπ.).

- Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη διακήρυξη.

Επίσης, κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης:

Ομάδα Α. Εξοπλισμός Αναλύσεων Ελαιολάδου (Είδη 3): Α.1. Εργαστηριακό Πειραματικό Ελαιοτριβείο ABENCOR, Α.3. Αναλυτής ελαιολάδου OXITESTER DESKTOP και Α.7. Θερμαντικές συσκευές γευσιγνωσίας ελαιολάδου 4 θέσεων (8 τεμάχια)

Α.1. Εργαστηριακό Πειραματικό Ελαιοτριβείο ABENCOR

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εργαστηριακό Πειραματικό Ελαιοτριβείο ABENCOR, το οποίο να αποτελείται από: σφαιρόμυλο λειοτρίβησης (Α1), θερμαινόμενο αναδευτήρα (Α2) και συσκευή φυγοκέντρησης (Α3) με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Α1. Σφαιρόμυλος λειοτρίβησης: | ΝΑΙ |  |  |
| Τμήματα λειοτρίβησης από ανοξείδωτο ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει δύο σίτες με ανοίγματα 4,5 και 5,5 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Να ακολουθείται από δίσκο υποδοχής της πάστας ελιάς | ΝΑΙ |  |  |
| Εύκολη απόσπαση των τμημάτων λειοτρίβησης προς καθαρισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος επεξεργασίας δείγματος < 2 min | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση ισχύος περίπου 1,5 kW και λειτουργία στα 220-230V | ΝΑΙ |  |  |
| Α2. Θερμαινόμενος αναδευτήρας: | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει οκτώ (8) θέσεις ανάδευσης με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας και ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 50 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| Λουτρό από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμαινόμενο με αντιστάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει αντλία κυκλοφορίας | ΝΑΙ |  |  |
| Ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί στα 220V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Α3. Συσκευή φυγοκέντρησης: | ΝΑΙ |  |  |
| Τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα με περιστροφή στις 3.500 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| Κινητήρα τριών φάσεων με ισχύ τουλάχιστον 1,5 kW | ΝΑΙ |  |  |
| Ανοξείδωτο χωνί εξαγωγής του ελαιολάδου | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Αντιολισθητικά τακάκια | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος επεξεργασίας ενός δείγματος να μην ξεπερνάει τα 2 min | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και EN ISO/IEC 17025 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό από τον κατασκευαστικό οίκο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του Τμήματος Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (Καλαμάτα) | ΝΑΙ |  |  |

Α.3.  Αναλυτής Ελαιολάδου OXITESTER DESKTOP

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναλυτής ελαιολάδου (OXITESTER DESKTOP) με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτομετρική μέθοδο λειτουργίας με πηγή φωτός LED | ΝΑΙ |  |  |
| Εύκολος στην χρήση και μικρός χρόνος ανάλυσης (λίγα min) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα προσδιορισμού των παραμέτρων: | ΝΑΙ |  |  |
| - οξύτητα ελαιολάδου | ΝΑΙ |  |  |
| - υπεροξειδίων σε ελαιόλαδο | ΝΑΙ |  |  |
| - φαινόλες (αντοχή στην οξείδωση) σε ελαιόλαδο | ΝΑΙ |  |  |
| Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έξι (6) διαφορετικά μήκη κύματος σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα κανάλια μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Μπλοκ θερμοστάτησης των δειγμάτων στους 37°C | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα να αναλύσει έως και δεκαέξι (16) δείγματα παράλληλα | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών αναλύσεων στο ίδιο δείγμα | ΝΑΙ |  |  |
| Έγχρωμη οθόνη αφής LCD για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο εκτυπωτή για την έκδοση αποτελεσμάτων των αναλύσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω θύρας USB, δύο (2) θύρες USB για την μεταφορά των δεδομένων και την αναβάθμιση του λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| Εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέτρησης σε μορφή επεξεργάσιμη από πρόγραμμα Excel | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από 100 αντιδραστήρια για τη μέτρηση της οξύτητας, 100 αντιδραστήρια για τη μέτρηση των υπεροξειδίων και 100 αντιδραστήρια για τη μέτρηση των φαινολών | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO/IEC 17025:2005 | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Έ. και να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελατών | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό από τον κατασκευαστικό οίκο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται από δεσμευτική οικονομική προσφορά των κατάλληλων αντιδραστηρίων χρονικού βάθους 5-ετίας | ΝΑΙ |  |  |
| Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του Τμήματος Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (Καλαμάτα) | ΝΑΙ |  |  |

Α.7. Θερμαντικές συσκευές γευσιγνωσίας ελαιολάδου 4 θέσεων (8 τεμάχια)

A. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Θερμαντική συσκευή κατάλληλη για την εφαρμογή του Κανονισμού 2568/91της Ε.Ε. για τη γευσιγνωστική δοκιμή ελαιολάδου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις τέσσερεις (4) σε μπλοκ αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| Υψηλή θερμική αγωγιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| Διακόπτης on/off | ΝΑΙ |  |  |
| Ψηφιακό μικροεπεξεργαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας έως 40 °C | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0,5 °C | ΝΑΙ |  |  |
| Ομοιομορφία θερμοκρασίας ± 2 °C | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία 220V / 50Hz | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Έ. και να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του Τμήματος Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (Καλαμάτα) | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Β. Εξοπλισμός αναλύσεων RT-PCR (Είδη 4): Β.2. Αναλυτικό σύστημα RT-PCR, Β.4. Φωτόμετρο νανοποσοτήτων, Β.5. Σετ πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου (9 σετ), και Β.6. Πιπέτα πολλαπλών καναλιών

Β.2. Αναλυτικό Σύστημα RT-PCR

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναλυτικό Σύστημα Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (RT-PCR) το οποίο να αποτελείται από τα παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
| Α1. Αναλυτικό Σύστημα (RT-PCR) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πραγματοποίησης αναλύσεων αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), πραγματικού χρόνου (RT-PCR) και ανάλυση τελικού σημείου (post-PCR) | ΝΑΙ |  |  |
| Οπτικό σύστημα από πηγή φωτός LED, φωτοδιόδους και τέσσερα φίλτρα εκπομπής, για την πολλαπλή ανίχνευση μηκών κύματος | ΝΑΙ |  |  |
| Μπλοκ 96 θέσεων για την ταυτόχρονη ανάλυση πλάκας 96 δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Το μπλοκ να διαθέτει τουλάχιστον 6 ξεχωριστά ελεγχόμενα μπλοκ Peltier | ΝΑΙ |  |  |
| Τεσσάρων χρωμάτων για μεγαλύτερη ευελιξία | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να μπορεί να υποστηρίζει δείγματα όγκου από 10 έως 30 μl | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα προγραμματιζόμενης θερμοκρασιακής διαφοράς στο μπλοκ 96 θέσεων μέχρι 25° C, με μέγιστη διαφορά μεταξύ γειτονικών πλακών περίπου 5° C. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πραγματοποίησης αντιδράσεων PCR σε χρόνο < 40 min και προτύπων αντιδράσεων (standard PCR) σε χρόνο < 2 h | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ 5.000 και 10.000 αντιγράφων μήτρας με ακρίβεια 99.7 % | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να είναι βαθμονομημένο εργοστασιακά με FAM,SYBR Green I, VIC, JOE, NED, TAMRA και ROX. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα να υποστηρίζει τις χημικές αντίδρασης fluorogenic 5’, nuclease assay με Taq Man Probes και SYBR Green | ΝΑΙ |  |  |
| Να φέρει οθόνη αφής LCD, VGA ανάλυσης τουλάχιστον 640x480 | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει θύρα USB για την εισαγωγή και εξαγωγή μεθόδων και δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ή δίκτυο Ethernet. Ο χειριστής να μπορεί να ελέγξει το όργανο και να καταβιβάσει ένα φάκελο πειράματος στο όργανο ή να δεχθεί φάκελο δεδομένων από το όργανο μέσω δικτύου LAN ή Ethernet . | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί θερμική κυκλοποίηση και να συλλέγει δεδομένα φθορισμού χωρίς να απαιτείται εξωτερικός ηλεκτρονικός υπολογιστής | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| Α2. Εξωτερικός Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Eπεξεργαστή οικογένειας M1 μοντέλο Pro 16-core τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρό δίσκο SSD 1000G | ΝΑΙ |  |  |
| Kάρτα γραφικών M1 Pro 16-core | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη RAM 16G | ΝΑΙ |  |  |
| Oθόνη 16,2 " ανάλυσης 3456x2234 με δυνατότητα Retina Display | ΝΑΙ |  |  |
| Κάμερα FaceTime HD | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, Thunderbolt 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό macOC με δυνατότητα χρήσης και άλλων λογισμικών | ΝΑΙ |  |  |
| Α3. Λογισμικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο αλγόριθμο για την ταυτόχρονη ανίχνευση φθοροφόρων αλλά και δυνατότητα σχεδιασμού ολιγονουκλεοτιδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων φθορισμού απόλυτης και σχετικής ποσοτικοποίησης, αλληλικού διαχωρισμού, SNP ανίχνευσης και ανάλυση τήξης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα δημιουργίας καμπύλη τήξης ή διαχωρισμού σε βήματα από 0,10° έως 10° C/sec | ΝΑΙ |  |  |
| Οδηγό σχεδιασμού πειράματος και πληροφορίες για την υπό διενέργεια αντίδραση συμπεριλαμβανομένων πρωτοκόλλων εισαγωγής δείγματος (πιπεταρίσματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα παροχής σήμανσης ποιοτικού ελέγχου (flags) διαμορφούμενων από το χρήστη για την ταυτοποίηση προβληματικών σημείων δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων e-mail για την έναρξη και την ολοκλήρωση της ανάλυσης αλλά και της ύπαρξης σφάλματος | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα προσθήκης εφαρμογών HRM analysis και melting analysis πρωτεϊνών (protein thermal shift) με χρήση ειδικών λογισμικών | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον 1 (ένα) έτος από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο προμηθευτής να έχουν τη δυνατότητα να παρέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την πραγματοποίηση ποσοτικής PCR και SNP-γονοτύπισης, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστηρίων PCR σχεδιασμένων για χρήση με fluorogenic 5’ nuclease assay χημείας Taqman, PCR αντιδραστηρίων σχεδιασμένων για χρήση με SYBR Green I, φθορογενικά probes, πλάκες αντίδρασης και καλύμματα πλακών | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα αντιδραστήρια PCR να περιέχουν εσωτερική χρώση αναφοράς για την ελαχιστοποίηση διακύμανσης μεταξύ των βοθρίων (πηγάδι σε πηγάδι) | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (Καλαμάτα) | ΝΑΙ |  |  |

Β.4.  Φωτόμετρο νανοποσοτήτων

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δυνατότητα πραγματοποίησης γρήγορες και ακριβείς ποσοτικοποιήσεις DNA, RNA και πρωτεΐνης σε όγκο δείγματος 1-2μl | ΝΑΙ |  |  |
| Πηγή φωτός λυχνία Ξένου (Xenon flash) | ΝΑΙ |  |  |
| Μήκος διαδρομής (pathlength) να είναι τουλάχιστον 0,030 έως 1,0mm με αυτόματη προσαρμογή εύρους (auto-ranging) | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος μήκους κύματος τουλάχιστον από 190 έως 840nm | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος ανίχνευσης τουλάχιστον: 2 - 27.500 ng/μl (dsDNA), 0.06mg/mL - 820mg/mL (BSA) | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος απορρόφησης τουλάχιστον 0-550A Abs | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια απορρόφησης τουλάχιστον 3% (στα 0,97A,302nm) | ΝΑΙ |  |  |
| Φασματική ανάλυση ≤1.8nm (FWHM στα Hg 254nm) | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος μέτρησης και επεξεργασίας δεδομένων να είναι 8sec ή μικρότερος | ΝΑΙ |  |  |
| Να μην απαιτούνται αραιώσεις ακόμα και για δείγματα υψηλής συγκέντρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένες εφαρμογές για ποσοτικοποίηση DNA,RNA και πρωτεΐνων, πλήρη φασματικά δεδομένα και λόγους καθαρότητας (260/280,260/230) | ΝΑΙ |  |  |
| Να καταλαμβάνει μικρό χώρο στον εργαστηριακό πάγκο, με αποτύπωμα μικρότερο από 20 x 30 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει θύρα σύνδεσης USB | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό από τον κατασκευαστικό οίκο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητώς τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (Καλαμάτα) | ΝΑΙ |  |  |

Β.5.  Σετ Πιπετών Ρυθμιζόμενου Όγκου (Τεμάχια 9)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. Σετ Πιπετών Μικρού Όγκου (τεμάχια 3): αποτελούμενο από τρεις (3) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου | ΝΑΙ |  |  |
| 0,2 έως 2 μl, | ΝΑΙ |  |  |
| 1 έως 10 μl, και | ΝΑΙ |  |  |
| 10 έως 100 μl, | ΝΑΙ |  |  |
| συνοδευόμενο από τουλάχιστο δύο (2) rack με ρύγχη για τις προσφερόμενες πιπέτες καθώς και τρία (3) στηρίγματα για το χωριστό «κρέμασμα» των πιπετών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Σετ Πιπετών Μέσου Όγκου (τεμάχια 6): αποτελούμενο από τέσσερεις (4) πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου | ΝΑΙ |  |  |
| 0,2 έως 2 μl, | ΝΑΙ |  |  |
| 2 έως 20 μl, | ΝΑΙ |  |  |
| 20 έως 200 μl, και | ΝΑΙ |  |  |
| 100 έως 1.000 μl, | ΝΑΙ |  |  |
| συνοδευόμενο από τουλάχιστο τρία (3) rack με ρύγχη για τις προσφερόμενες πιπέτες καθώς και τέσσερα (4) στηρίγματα για το χωριστό «κρέμασμα» των πιπετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Πιπέτας | ΝΑΙ |  |  |
| Εργονομικό σχεδιασμό για εύκολο και άνετο κράτημα από το χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Σώμα από ελαφρύ πλαστικό για τη μείωση της καταπόνησης του χρήστη κατά τη χρήση της | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με πιστόνι που απαιτεί ιδιαίτερα χαμηλή δύναμη πιπεταρίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Τα διάφορα μέρη της πιπέτας να μπορούν να λυθούν εύκολα, έτσι ώστε το πιστόνι και οι μηχανισμοί του να είναι προσιτοί για καθαρισμό και επισκευή | ΝΑΙ |  |  |
| Ξεχωριστό κουμπί για την απόρριψη του ρύγχους, που να μπορεί να περιστρέφεται ώστε να διευκολύνεται η απόρριψη του ρύγχους από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επιλογής (μεταλλικό ή πλαστικό) του εξαρτήματος απόρριψης του ρύγχους, ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Αλλαγή του εξαρτήματος απόρριψης του ρύγχους (tip ejector) να γίνεται εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα πραγματικού κλειδώματος του όγκου πιπεταρίσματος, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρως αποστειρώσιμη στους 121°C | ΝΑΙ |  |  |
| Κωδικοποίηση με διαφορετικό χρώμα στο έμβολο ρύθμισης του όγκου για εύκολη αναγνώρισή της στο σετ με πιπέτες διαφορετικών όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙSO 8655 | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κωδικοποίηση του σειριακού αριθμού δύο διαστάσεων (QR code) | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχουν συστηματικό και τυχαίο λάθος τουλάχιστον όπως στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1): | ΝΑΙ |  |  |

(Πίνακας 1):

| Πιπέτα | Όγκος (μl) | Σφάλμα (μl) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Συστηματικό | Τυχαίο |
| 0,2 έως 2 μl | 0,2 1,0 2,0 | 0,024 0,027 0,030 | 0,012 0,013 0,014 |
| 1 έως 10 μl | 1 5 10 | 0,025 0,075 0,100 | 0,012 0,030 0,040 |
| 2 έως 20 μl | 2 10 20 | 0,10 0,10 0,20 | 0,030 0,050 0,060 |
| 10 έως 100 μl | 10 50 100 | 0,35 0,40 0,80 | 0,10 0,12 0,15 |
| 20 έως 200μl | 20 100 200 | 0,50 0,80 1,60 | 0,20 0,25 0,30 |
| 100 έως 1.000 μl | 100 500 1.000 | 3,0 4,0 8,0 | 0,6 1,0 1,5 |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του | ΝΑΙ |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σχετική δήλωση συμμόρφωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή Τεχνικό Τμήμα για την επισκευή και βαθμονόμηση των πιπετών | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητώς τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |

Β.6.  Πιπέτα Πολλαπλών Καναλιών

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρονική, 8-καναλιών, μεταβλητού όγκου 1 έως 20 μl | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και κατάλληλο φορτιστή | ΝΑΙ |  |  |
| Εργονομικό σχεδιασμό για εύκολο και άνετο χειρισμό από το χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με πιστόνι που απαιτεί χαμηλή δύναμη πιπεταρίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τις λειτουργίες πιπεταρίσματος: α. κανονική, β. αντίστροφη, γ. επαναληπτική, δ. ανάμιξης και ε. προγραμματιζόμενη από το χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 5 βαθμίδες ταχύτητας αναρρόφησης | ΝΑΙ |  |  |
| Συστηματικό λάθος μικρότερο από ± 0,08 μl, και τυχαίο ≤ 0,05 μl σε όγκο πιπεταρίσματος 1 μl | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει οθόνη για την, σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση κατ’ ελάχιστο: τον τρόπο λειτουργίας και βήμα λειτουργίας, τον όγκο πιπεταρίσματος, ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση του πιστονιού (αναρροφημένος και διανεμημένος όγκος) | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλοήγηση μεταξύ των προγραμμάτων λειτουργίας και του πιπετάρισμα να γίνεται με τη χρήση της οθόνης και δύο πλήκτρων, για ελαχιστοποίηση της προσπάθεια από το χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και εκτέλεση πρωτοκόλλων εργασίας μέσω της σύνδεσης με Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα δημιουργίας πρωτοκόλλων εργασίας από το χρήστη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ταμπλετ | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς μέσω λογισμικού κατ’ ελάχιστο δέκα (10) πρωτοκόλλων εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης και αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από περίπου 3 λεπτά μη-χρήσης για οικονομία της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία υπενθύμισης για service | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |  |
| Η πιπέτα να συνοδεύεται από Υπολογιστή Ταμπλέτας (Tablet) με Εφαρμογή (App) που να μπορεί να συνδεθεί με την ηλεκτρονική πιπέτα μέσω Bluetooth για: α. τη δημιουργία, το μοίρασμα (share) και την παρακολούθηση των πρωτοκόλλων πιπεταρίσματος, β. την παρουσίαση των παραμέτρων πιπεταρίσματος σε πραγματικό χρόνο, γ. παρακολούθηση και καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση) μέσω κατάλληλου αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από κατάλληλους φορτιστές (power adapters), βάση στήριξης Tablet, βάση στήριξης μικροπλάκας | ΝΑΙ |  |  |

B. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του | ΝΑΙ |  |  |
| Ο εξοπλισμός θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σχετική δήλωση συμμόρφωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή Τεχνικό Τμήμα για την επισκευή και βαθμονόμηση πιπετών | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητώς τυχόν αποκλίσεις | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Γ.- Εξοπλισμός Εργαστηριακής Υποστήριξης

Γ.8.  Πλυντήριο Υαλικών

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλυντήριο Υαλικών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Επιδαπέδιο, με μέγιστο πλάτος 50 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 | ΝΑΙ |  |  |
| Θάλαμος πλυσίματος και εσωτερική πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316L (ή Α4) | ΝΑΙ |  |  |
| Θάλαμος πλύσης τουλάχιστον 100 lit | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδέσεις με νερό βρύσης και απιονισμένο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού σε σκόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένο δοχείο αποσκληρυντικού με αισθητήρα αλατιού | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένη περισταλτική αντλία για ουδετεροποιητικό οξέων (acid liquid neutralizer) με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον περισταλτικής ανλίας | ΝΑΙ |  |  |
| Δύο ανεξάρτητα επίπεδα πλυσίματος (ανώτερο και κατώτεροι) μέσω τηλεσκοπικών οδηγών | ΝΑΙ |  |  |
| Δύο τροχήλατα καλάθια ανώτερου και κατώτερου επιπέδου κατάλληλα για την τοποθέτηση υαλικών εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι το επίπεδο της αντιβακτηριακής θερμικής απολύμανσης (95° C) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εφαρμογής ενεργού θερμοδυναμικού στεγνώματος των υαλικών | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένα προγράμματα λειτουργίας (τουλάχιστον 7) και δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον προγραμμάτων από το χρήση (τουλάχιστον 5) | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδαριάς πόρτας για την ασφάλεια των χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει σειριακή θύρα RS232 για σύνδεση με εξωτερικό υπολογιστή ή εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| ηλεκτρική σύνδεση: 220 V 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |

Β. Γενικές Απαιτήσεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. και να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και EN ISO/IEC 17025:2005. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης.