## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

| ΟΜΑΔΑ | Τεχνικές Προδιαγραφές – Ανάλυση Υπηρεσίας | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Αστεριάδης Α.Ε. Αντιπροσωπείες και Εμπορία Επιστημονικών Οργάνων | Συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), της εταιρείας Jeol, τύπου JSM-6510LV, OXFORD EDS AZTEC / X-ACT: QUORUM: - έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας - βαθμονόμηση του μικροσκοπίου - έλεγχος του συστήματος κενού Η/Μ - έλεγχος για την επίλυση προβλήματος ψύξης του συστήματος EDS - αλλαγή αναγκαίων αναλώσιμων (αναπλήρωση λαδιού (R.P Oil MR-100 στην αντλία κενού) (Εκτιμώμενη διάρκεια 1 ημέρα) | ΝΑΙ |  |
| ΟΜΑΔΑ Β. ITR-LAB d.o.o. Litostrjska Cesta | Συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (TEM), της εταιρείας Philips CM120 Cryo-Electron Microscope: - έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας - βαθμονόμηση του μικροσκοπίου - έλεγχος του κενού στην κύρια στήλη του μικροσκοπίου - έλεγχος της αντλίας κενού - αλλαγή αναγκαίων αναλώσιμων (αναπλήρωση λαδιού Santovac 5 oil στην αντλία κενού, αλλαγή νήματος βολφραμίου) (Εκτιμώμενη διάρκεια 4 ημέρες) | ΝΑΙ |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ. BioTech Scientifics, P.C. | Επισκευή συστήματος ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (EMSIS KeenView Camera) για TEM (διαπιστώνεται αδυναμία λήψης καλής ποιότητας εικόνας): - έλεγχος λειτουργίας και επισκευή της ψηφιακής κάμερας - βαθμονόμηση λειτουργίας (Εκτιμώμενη διάρκεια 1 ημέρα) | ΝΑΙ |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ. Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε. | Επισκευή συστήματος XRF, της εταιρείας Bruker (διαπιστώνεται αδυναμία λήψης φασμάτων): - έλεγχος και επισκευή της συσκευής (πηγή ακτινών Χ, ανιχνευτής) - βαθμονόμηση λειτουργίας (Εκτιμώμενη διάρκεια 1 ημέρα) | ΝΑΙ |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε. Tree Company Corporation Α.Ε.Β.Ε. Συστήματα Πληροφορικής Ναυτιλιακός Εξοπλισμός Εμπορία Σκαφών | Επισκευή Γεωδαιτικού Σταθμού (Total Station): - επαναφορά, ρύθμιση και βαθμονόμηση του συστήματος EDM (EDM Complete Base Unit) - Διόρθωση στον οριζόντιο άξονα του οργάνου (Horizontal Axis Complete adjustment) (διαπιστώνεται απόκλιση που επηρεάζει την ορθή λειτουργία) - Αντικατάσταση της βασικής μονάδας του σταθμού (Standardbase) και της οθόνης LCD (DisplayUnit w/LCD screen). - Αντικατάσταση της μονάδας EDM Ranging (Main PCB EDM power supply) (διαπιστώνεται προβληματική τροφοδοσία και φόρτιση) Επισκευή Δέκτη GPS GNSS (διαπιστώνεται εκτεταμένη καθυστέρηση στην λήψη συντεταγμένων, επανειλημμένες επανεκκινήσεις κατά τη συνεχή λειτουργία του στο πεδίο και αδυναμία σύνδεσης με πλήθος δορυφόρων) - αντικατάσταση διάφορων εξαρτημάτων (Modem PCB Assy (UHF Modem), TurboReceiver PCB board, Power PCB Αλλαγή power board, Minter (instrument indications), Cable RP TNC FM/MMCX STR antenna UHFGroundplanesatelliteantenna, DomeCover GPS GNSS receiver, Main Housing Painted, Bluetooth Antenna Sub assembly board, FRMW update on board GPS GNSS receiver, Operation system upgrade in field controller and Magnet Field) ρύθμιση και βαθμονόμηση | ΝΑΙ |  |

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ………………………

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ……………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Δ/νση…………., ……….., Τ.Κ …………., τηλ.: …………, email: ………………….., website:

………………. ΑΦΜ: ……………….., ΔΟΥ: …………………….

| Α/Α | Αντικείμενο Έργου | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα τιμή σε ευρώ (€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ | Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ | Ποσοστό έκπτωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σύνολο |  | …..................€ (100% της Προϋπολογισθείσας Τιμής) | …...........................€ | ……….% |

Η Προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές και κόστη του έργου εισφορές και κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με το έργο δαπάνη, σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Όλες οι επιβαρύνσεις και νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Προσφέροντα δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι …………. (……) μήνες.

………., ……/……/………….

Για την ……………………………….

……………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος